ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

###### BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

##### LÊ MINH ĐỨC

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CONVULUTION NEURAL NETWORK 1-DIMENSION FOR ECG ARRHYTHMIA CLASSIFICATION ON FPGA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

##### TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

###### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

###### KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CONVULUTION NEURAL NETWORK 1-DIMENSION FOR ECG ARRHYTHMIA CLASSIFICATION ON FPGA

Họ và tên sinh viên: LÊ MINH ĐỨC

Mã số SV: 22200034

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. ThS. Mã Khải Minh

2. ThS. Nguyễn Thị Thiên Trang

##### TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

XÁC NHẬN HOÀN TẤT CHỈNH SỬA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG THẦN KINH TÍCH CHẬP 1 CHIỀU CHO ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI NHỊP TIM TỪ TÍN HIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ THỰC HIỆN TRÊN FPGA

Tên tiếng Anh:

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CONVULUTION NEURAL NETWORK 1-DIMENSION FOR ECG ARRHYTHMIA CLASSIFICATION ON FPGA

Họ và tên sinh viên: Lê Minh Đức

Mã số sinh viên: 22200034

Hội đồng đánh giá họp ngày 15 tháng 8 năm 2026

1. Chủ tịch:

2. Thư ký:

3. Ủy viên:

4. Ủy viên:

5. Ủy viên:

Người hướng dẫn:

Xác nhận của người hướng dẫn:

LỜI CẢM ƠN

First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Ms. Nguyen Thi Thien Trang. She helped me shape the direction of this topic, offered valuable professional guidance, and accompanied me throughout my studies as well as the entire research and thesis process. I would also like to thank Mr. Ma Khai Minh for his enthusiastic support and assistance throughout the completion of this thesis.

I would also like to extend my heartfelt thanks to the faculty of the Department of Electronics and Telecommunications, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, who have tirelessly dedicated themselves to teaching, imparting knowledge, and inspiring a passion for learning in their students. Their dedication has been the solid foundation that enabled me to complete this thesis.

I would also like to thank my family for always providing me with the opportunity and conditions to continue my educational journey. Thank you to my parents for always watching over me, for their unwavering support, trust, and encouragement as I pursued my dreams.

Finally, I cannot fail to mention my friends, who have always stood by me — not only as a source of emotional support but also by sharing knowledge I might not have gained in the classroom. Thanks to everyone's companionship, encouragement, and help, I found the motivation to work, study, and complete this thesis.

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực. Tôi cam kết không sao chép nội dung hay kết quả của các nghiên cứu khác đã được công bố. Những tài liệu tham khảo được tôi sử dụng trong báo cáo đã được trích dẫn một cách đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên.

|  | Sinh viên thực hiện Lê Minh Đức |
| --- | --- |

# TÓM TẮT

Rối loạn nhịp tim là nguyên nhân hàng đầu gây đột tử tim, đòi hỏi theo dõi ECG liên tục, công suất thấp trên thiết bị đeo. Khoá luận thiết kế và hiện thực một bộ tăng tốc CNN nhẹ phân loại bốn nhóm rối loạn nhịp (AFIB, GSVT, SB, SR) từ ECG đơn đạo trình trên FPGA Intel Cyclone V. Về phần mềm, mạng CNN 1D bốn tầng tích chập (654 tham số) được tỉa kênh có cấu trúc và lượng tử hoá INT8 theo QAT luỹ thừa của hai, làm tròn nửa lên, giúp khâu tái tỉ lệ chỉ dùng phép dịch bit — không tốn DSP — mà vẫn đạt 94,65% trên bộ Chapman. Khảo sát chuyển giao đa-dataset cho thấy suy giảm do lượng tử hoá bằng 0%; trên Georgia đạt 93,07%. Về phần cứng, kiến trúc CP-Engine tám phần tử xử lý (pipeline 5 tầng) hoàn tất một suy luận trong 52,16 µs @100 MHz, dùng 2.201 ALM và 28 DSP (Fmax 104,85 MHz), và được kiểm chứng bit-exact với mô hình Python (sai lệch 0 LSB). Bản port sang Cyclone IV E cho năng lượng 12,9 µJ mỗi suy luận. Thiết kế chạy thực trên board DE10-Standard đạt 94,27%, chứng minh khả thi cho theo dõi tim mạch đeo được.

Từ khoá: phân loại ECG, CNN 1D, lượng tử hoá INT8, luỹ thừa của hai, FPGA, Cyclone V, bộ tăng tốc phần cứng, kiểm chứng bit-exact.

ABSTRSACT

Cardiac arrhythmia is a leading cause of sudden cardiac death, motivating continuous, low-power ECG monitoring on wearable devices. This thesis designs and implements a lightweight CNN accelerator for four-class arrhythmia classification (AFIB, GSVT, SB, SR) from single-lead ECG on an Intel Cyclone V FPGA. On the software side, a four-layer 1D-CNN (654 parameters) is structurally channel-pruned and quantized to INT8 using power-of-two QAT with round-half-up rescaling, reducing requantization to bit-shifts — consuming no DSP — while retaining 94.65% accuracy on the Chapman dataset. A cross-dataset transfer study shows the quantization-induced accuracy drop is 0%; on Georgia the model reaches 93.07%. On the hardware side, an eight-PE CP-Engine (5-stage pipeline) completes one inference in 52.16 µs @100 MHz, using 2,201 ALMs and 28 DSPs (Fmax 104.85 MHz), and is verified bit-exact against the Python model (0 LSB deviation). A port to Cyclone IV E yields 12.9 µJ per inference. The design runs on a real DE10-Standard board at 94.27%, demonstrating feasibility for wearable cardiac monitoring.

Keywords: ECG classification, 1D-CNN, INT8 quantization, power-of-two, FPGA, Cyclone V, hardware accelerator, bit-exact verification.

# MỤC LỤC (style: Title)

TÓM TẮT	1

MỤC LỤC (style: Title)	3

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT (style: Title)	6

DANH SÁCH CÁC HÌNH (style: Title)	7

DANH SÁCH CÁC BẢNG (style: Title)	8

CHƯƠNG 1:	GIỚI THIỆU	9

1.1.	BỐI CẢNH VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	9

1.2.	CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CNN ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI NHỊP TIM	10

1.3.	CÔNG CỤ VÀ BOARD SỬ DỤNG	10

1.4.	CẤU TRÚC KHOÁ LUẬN	10

CHƯƠNG 2:	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10

2.1.	TÍN HIỆU ĐIỆN TIM VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM	10

2.1.1.	Tín hiệu điện tim và ý nghia lâm sàng	10

2.1.2.	Tập dữ liệu huấn luyện Chapman và kiểm tra chéo Georgia	10

2.2.	MẠNG THẦN KINH TÍCH CHẬP NHẸ 1 CHIỀU CHO ỨNG DỤNG ECG	10

2.2.1.	Convolution Layer	10

2.2.2.	Pooling Layer	10

2.2.3.	Hàm kích hoạt	10

2.2.4.	Fully-Connected Layer	10

2.2.5.	Mô hình đề xuất	10

2.3.	HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	10

2.3.1.	Cơ chế học của mạng tích chập	10

2.3.2.	Hàm mất mát Cross-Entropy	10

2.3.3.	Thuật toán tối ưu Adam	10

2.3.4.	Cắt tỉa, Taylor/L1	10

2.4.	LƯỢNG TỬ HOÁ	10

2.4.1.	Phương pháp lượng tử QAT	10

2.4.2.	Lượng tử hoá luỹ thừa mũ 2	10

CHƯƠNG 3:	THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG CNN	10

3.1.	QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	10

3.1.1.	Xử lý dữ liệu	11

3.1.2.	Huấn luyện mô hình	11

3.1.3.	Lượng tử hoá trọng số	11

3.1.4.	Trích xuất trọng số	11

3.2.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CNN	11

3.2.1.	Thiết kế khối convolution-pool unit	12

3.2.2.	Thiết kế khối engine unit	12

3.2.3.	Thiết kế khối gap-fc-argmax unit	12

3.2.4.	Thiết kế khối điều khiển và các khối phụ trợ	12

3.2.5.	Luồng dữ liệu của hệ thống mạng CNN	12

3.3.	TÍCH HỢP GIAO TIẾP VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG	12

3.3.1.	Tích hợp giao tiếp Avalon-MM Wrapper với lõi CNN	12

3.3.2.	Tích hợp hệ thống với IP JTAG-to-Avalon giao tiếp thông qua PC	12

CHƯƠNG 4:	KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ	12

4.1.	KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	12

4.1.1.	Kết quả từ tập data huấn luyện	12

4.1.2.	Kết quả từ tập data kiểm tra chéo	12

4.2.	KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHỨC NĂNG	12

4.2.1.	Kết quả độ chính xác của hệ thống	12

4.2.2.	Kết quả kiểm tra toàn bộ data test và data kiểm tra chéo	12

4.3.	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN BOARD FPGA	12

4.4.	ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ HIỆU NĂNG	12

4.4.1.	Đánh giá tài nguyên	12

4.4.2.	Đánh giá hiệu năng	12

4.5.	SO SÁNH VỚI CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC	12

CHƯƠNG 5:	KẾT LUẬN	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

# DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT (style: Title)

Soft theo ABC

# DANH SÁCH CÁC HÌNH (style: Title)

No table of figures entries found.

# DANH SÁCH CÁC BẢNG (style: Title)

# GIỚI THIỆU

## BỐI CẢNH VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Rối loạn nhịp tim (arrhythmia) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử do tim và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Một đặc điểm gây khó khăn đáng kể cho công tác chẩn đoán là nhiều dạng rối loạn nhịp — điển hình như rung nhĩ (atrial fibrillation) — có tính chất kịch phát (paroxysmal), xuất hiện không liên tục và có thể không được ghi nhận trong một lần đo điện tâm đồ (ECG) đơn lẻ tại cơ sở y tế. Trong khi đó, phương pháp phân tích ECG truyền thống dựa trên đánh giá trực quan của bác sĩ chuyên khoa vừa đòi hỏi nguồn lực chuyên môn, vừa không đáp ứng được yêu cầu giám sát liên tục trong thời gian dài. Thực tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết đối với các hệ thống giám sát tim mạch tự động, có khả năng vận hành liên tục trên các thiết bị đeo (wearable) hoặc thiết bị biên (edge computing), nhằm phát hiện sớm các bất thường nhịp tim ngay tại nơi thu nhận tín hiệu mà không phụ thuộc vào hạ tầng tính toán tập trung.

Trong bối cảnh đó, các phương pháp học sâu Deep Learning — đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN) — đã được chứng minh có khả năng phân loại rối loạn nhịp tim từ tín hiệu ECG với độ chính xác tiệm cận, thậm chí ở một số nghiên cứu vượt qua mức đánh giá của bác sĩ chuyên khoa tim mạch [26]. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình đạt hiệu năng cao nói trên có độ phức tạp tính toán và số lượng tham số lớn, dẫn đến hai giới hạn khi triển khai trên thiết bị biên: nền tảng vi điều khiển (MCU) thường không đáp ứng đủ thông lượng xử lý thời gian thực, trong khi nền tảng GPU lại vượt quá ràng buộc về công suất tiêu thụ và kích thước vật lý cho phép của một thiết bị đeo. FPGA, với đặc tính tiêu thụ điện năng thấp, khả năng xử lý song song có thể cấu hình phù hợp với quy mô của một mạng CNN nhỏ, độ trễ xử lý xác định (deterministic latency), và khả năng tùy biến kiến trúc phần cứng theo đúng cấu trúc của mô hình đích, do đó được xem là một nền tảng triển khai phù hợp cho lớp bài toán này.

## CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CNN ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI NHỊP TIM

## CÔNG CỤ VÀ BOARD SỬ DỤNG

## CẤU TRÚC KHOÁ LUẬN

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## TÍN HIỆU ĐIỆN TIM VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM

### Tín hiệu điện tim và ý nghia lâm sàng

### Tập dữ liệu huấn luyện Chapman và kiểm tra chéo Georgia

## MẠNG THẦN KINH TÍCH CHẬP NHẸ 1 CHIỀU CHO ỨNG DỤNG ECG

### Convolution Layer

### Pooling Layer

### Hàm kích hoạt

### Fully-Connected Layer

### Mô hình đề xuất

## HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

### Cơ chế học của mạng tích chập

### Hàm mất mát Cross-Entropy

### Thuật toán tối ưu Adam

### Cắt tỉa, Taylor/L1

## LƯỢNG TỬ HOÁ

### Phương pháp lượng tử QAT

### Lượng tử hoá luỹ thừa mũ 2

# THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG CNN

## QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Vẽ pipeline software ở đây

### Xử lý dữ liệu

### Huấn luyện mô hình

### Lượng tử hoá trọng số

### Trích xuất trọng số

## THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CNN

Vẽ diagram tổng của lõi CNN

### Thiết kế khối convolution-pool unit

### Thiết kế khối engine unit

### Thiết kế khối gap-fc-argmax unit

### Thiết kế khối điều khiển và các khối phụ trợ

### Luồng dữ liệu của hệ thống mạng CNN

## TÍCH HỢP GIAO TIẾP VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

### Tích hợp giao tiếp Avalon-MM Wrapper với lõi CNN

### Tích hợp hệ thống với IP JTAG-to-Avalon giao tiếp thông qua PC

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

## KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

### Kết quả từ tập data huấn luyện

### Kết quả từ tập data kiểm tra chéo

## KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHỨC NĂNG

### Kết quả độ chính xác của hệ thống

### Kết quả kiểm tra toàn bộ data test và data kiểm tra chéo

## KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN BOARD FPGA

## ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ HIỆU NĂNG

### Đánh giá tài nguyên

### Đánh giá hiệu năng

## SO SÁNH VỚI CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC

# KẾT LUẬN

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	K. Tu, D. Fertonani, T. M. Duman, M. Stojanovic, J. G. Proakis, and P. Hursky, "Mitigation of Intercarrier Interference for OFDM Over Time-Varying Underwater Acoustic Channels," IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 36, no. 2, pp. 156-171, 2011.

[2]	G. Bauch and A. Alexiou, "MIMO technologies for the wireless future," in 2008 IEEE 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2008, pp. 1-6.

[3]	H. Elgala, R. Mesleh, and H. Haas, "Practical considerations for indoor wireless optical system implementation using OFDM," in 2009 10th International Conference on Telecommunications, 2009, pp. 25-29.