CHƯƠNG Y. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHẦN CỨNG

Kỹ thuật, công thức và phương pháp hiện thực lõi tăng tốc CNN trên RTL (Intel Cyclone V)

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết ở mức hiện thực (RTL) của lõi tăng tốc: các kỹ thuật phần cứng, công thức số học và phương pháp thiết kế đang được dùng trong mã nguồn Verilog. Khác với chương lựa chọn kiến trúc (vì sao chọn 1D-CNN nông và luồng dữ liệu time-multiplexed), chương này giải thích cách hoạt động: mỗi kỹ thuật kèm công thức đánh số, một đoạn mã Verilog trích nguyên văn làm dẫn chứng, và tài liệu tham khảo [n]. Mọi độ rộng bit và hằng số đều lấy trực tiếp từ RTL trong hardware/RTL/ (bản ROM nạp-một-lần, bản chính của luận văn).

# 1. Tổng quan datapath phần cứng

Lõi tăng tốc là một CNN 1-D 4 lớp cố định (Conv1→Conv2→Conv3→Conv4→GAP→FC→Argmax) với kích hoạt và trọng số INT8, bộ tích luỹ INT32. Dữ liệu chảy: Host → Input SRAM → CP-Engine (8 phần tử tính toán song song) ↔ Ping-Pong SRAM (bộ đệm đặc trưng giữa các lớp) → GAP/FC/Argmax → kết quả 2 bit chọn lớp. Một khối điều khiển FSM thống nhất tuần tự hoá toàn bộ. Cách ánh xạ vòng lặp CNN lên các phần tử tính toán và bộ nhớ trên-chip (dataflow) là nền tảng phân tích hiệu quả accelerator [26]; đề tài chọn kiểu time-multiplexed một engine dùng chung, tái sử dụng qua các lớp để tối thiểu tài nguyên.

Toàn mạng dùng chung một engine tính toán; lớp Conv4 (kênh vào = kênh ra = 8) là chuẩn tham chiếu vì có tham số lớn nhất — mọi độ rộng bus, bộ đếm và địa chỉ đều đủ cho Conv4, các lớp nhỏ hơn là tập con. Bảng 1 tóm tắt các độ rộng dữ liệu then chốt trên đường truyền.

| Tín hiệu / tài nguyên | Độ rộng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Tap / trọng số gói (x_in, w) | 40 bit | 5 mẫu × 8 bit (5 tap kernel) |
| tree_out (ra cây cộng) | 20 bit | Σ 5 tích, sign-extend chống tràn |
| acc (bộ tích luỹ) | 32 bit | cộng dồn theo kênh vào + bias |
| Bus đặc trưng (ping/pong) | 64 bit | 8 kênh × 8 bit gói song song |
| Kết quả (result) | 2 bit | chỉ số lớp 0..3 (argmax) |

Bảng 1. Độ rộng dữ liệu chính trên datapath (verbatim từ RTL). Quy ước Conv4 chuẩn tham chiếu: IN_CH = OUT_CH = 8.

# 2. Tích chập bằng cửa sổ thanh ghi dịch (line-buffer / SRW)

Mỗi lớp tích chập 1-D được hiện thực bằng cửa sổ thanh ghi dịch (Shift-Register Window, SRW) — một dạng line-buffer: thay vì đọc lại đầu vào cho mỗi vị trí ra, engine giữ một cửa sổ trượt 5 tap cho mỗi kênh và dịch một mẫu mới vào mỗi bước. Kỹ thuật bộ đệm trên-chip kiểu line-buffer là nền tảng của accelerator CNN streaming trên FPGA [27]. Có 8 cửa sổ độc lập (mỗi kênh vào một cửa sổ), mỗi cửa sổ 5 × 8 bit.

Tích chập phần cứng là phép tương quan chéo (cross-correlation) với đệm 0 hai biên P = 2 (giữ độ dài) — với vị trí ra t và kênh ra j:

| yj[t]=bj+c=0Cin−1k=04wj,c[k]·xc[t+k−2] | (1) |
| --- | --- |

Về mặt phần cứng, các ô vật lý của cửa sổ được ánh xạ ngược lại thành các tap logic theo thứ tự tương quan chéo của PyTorch: ô cũ nhất ↔ x[t−2] (nhân w[0]), ô mới nhất ↔ x[t+2] (nhân w[4]). Phép dịch cửa sổ mỗi khi hoàn tất một vị trí:

always @(posedge clk) begin
  ...
  end else if (shift_en) begin
    for (ch = 0; ch < 8; ch = ch + 1) begin
      srw_flat[ch*5 + 4] <= srw_flat[ch*5 + 3];  // dịch 1 nấc
      srw_flat[ch*5 + 3] <= srw_flat[ch*5 + 2];
      srw_flat[ch*5 + 2] <= srw_flat[ch*5 + 1];
      srw_flat[ch*5 + 1] <= srw_flat[ch*5 + 0];
      srw_flat[ch*5 + 0] <= srw_din[ch];         // mẫu mới vào slot 0
    end
  end

cp_engine.v:114–121 (dịch cửa sổ) và :130–134 (remap tap → tương quan chéo).

# 3. Khối nhân–cộng song song và cây cộng (MAC + adder tree)

Nhân của kernel dùng 5 bộ nhân có dấu (một cho mỗi tap), rồi rút gọn bằng cây cộng 3 tầng có pipeline. Ép kiểu $signed khiến phép nhân được suy ra thành bộ nhân cứng DSP18 của Cyclone V. Khác với mảng systolic 2-D kinh điển (phù hợp GEMM/conv lớn), tiny-1D-CNN (kênh ≤ 8) dùng cây cộng 5 tap + song song 8 PE theo kênh ra là đủ và không lãng phí PE. Tích một tap là tích vô hướng 8×8 → 16 bit:

| pk=xk·wk, k=0..4 | (2) |
| --- | --- |

Cây cộng cộng 5 tích thành một số có dấu, độ rộng tăng dần 16→17→18→20 bit (sign-extend để không tràn khi cộng):

| tree_out=k=04pk | (3) |
| --- | --- |

reg signed [15:0] prod0, prod1, prod2, prod3, prod4;
prod0 <= $signed(x_in[ 7: 0]) * $signed(w[ 7: 0]);  // → DSP18
...
prod4 <= $signed(x_in[39:32]) * $signed(w[39:32]);
// cây cộng 3 tầng, tầng cuối 18b + 16b → 20b:
tree_out <= {{2{sum0123[17]}}, sum0123} + {{4{p4_d2[15]}}, p4_d2};

cp_mac.v:20–48 (5 bộ nhân có dấu + cây cộng 3 tầng, 4 chu kỳ trễ).

Song song hoá theo kênh ra: 8 khối CP (cp_block) được sinh bằng generate, cùng nhận một cửa sổ đầu vào phát quảng bá, mỗi khối có trọng số/bias riêng → tính 8 kênh ra mỗi chu kỳ. Kênh vào được time-multiplex bằng bộ đếm a = 0..IN_CH−1, tích luỹ gộp qua IN_CH chu kỳ.

generate for (oc = 0; oc < 8; oc = oc + 1) begin : cp_blocks
  cp_block u_cp ( .x_in(mux_s1),                   // cửa sổ quảng bá
                  .w(w_packed_flat[oc*40 +: 40]),  // trọng số riêng mỗi PE
                  .a_in(a_d5), .nb(nb), .relu_en(relu_en), ... );
end endgenerate

cp_engine.v:186–207 (8 PE song song theo kênh ra).

# 4. Tích luỹ, cộng bias gập và tái co giãn bằng dịch bit

Sau cây cộng, mỗi kênh ra được tích luỹ INT32 qua IN_CH kênh vào. Điểm mấu chốt về phần cứng: bias và hằng làm tròn được gập (fold) vào số hạng khởi tạo bộ tích luỹ (tại kênh a_in = 0), nhờ đó đường tới hạn (critical path) không phải gánh thêm phép cộng ở các tầng sau. Với hằng làm tròn nửa-lên round_add = 2^(nb−1):

| acc=tree_out+bias+2nb−1 | (4) |
| --- | --- |

Sau khi cộng đủ IN_CH tap, bộ tích luỹ được tái co giãn bằng một phép dịch phải số học nb bit (barrel shifter) — không tốn bộ nhân, đúng bản chất power-of-2 [16][17]. Kết quả bão hoà (clamp) về dải INT8 [−127, 127] [29]; riêng Conv4 áp ReLU bằng bit dấu:

| out=clampacc≫nb,−127,127 | (5) |
| --- | --- |

Đây chính là hiện thực phần cứng của phép làm tròn nửa-lên trong miền phần mềm: cộng offset 2^(nb−1) rồi dịch phải số học tương đương (acc + 2^(nb−1)) ≫ nb. Phép bão hoà clamp là hàm phân nhánh:

| clampv,−127,127=−127, nếu v<−127v, nếu −127≤v≤127127, nếu v>127 | (6) |
| --- | --- |

| relu_out=0, nếu relu_en · clamped[7] = 1 (Conv4, v < 0)clamped, ngược lại | (7) |
| --- | --- |

// bias + round_add gập vào acc khi a_in==0:
if (a_in == 0) acc <= tree_sext + bias_in + round_add;
else           acc <= acc + tree_sext;
// round_add = 2^(nb-1); tái co giãn = dịch phải số học (0 DSP):
shifted <= biased >>> nb;
clamped <= (shifted > 32'sd127) ? 8'sd127 :
           (shifted < -32'sd127) ? -8'sd127 : 8'(shifted[7:0]);
relu_out <= (relu_en && clamped[7]) ? 8'sd0 : clamped;  // ReLU bit dấu

cp_accumulate_rescale.v:52,60–61,101,115–116,128.

# 5. Gộp cực đại trực tuyến (streaming MaxPool)

MaxPool cửa sổ 5, bước nhảy 5 được hiện thực bằng một bộ so sánh cực đại trượt (rolling comparator) — không cần mảng lưu: chỉ một thanh ghi cực đại chạy max_reg và một bộ đếm pool_cnt (0..4). Ở mẫu thứ 5 phát strobe ghi rồi reset, giảm độ dài 5 lần mỗi lớp (2500→500→100→20→4):

| pj[t]=max0≤k<5yj[5t+k] | (8) |
| --- | --- |

if (pool_cnt == 3'd0)         max_reg <= relu_out;   // khởi tạo cửa sổ
else if (relu_out > max_reg)  max_reg <= relu_out;   // cập nhật cực đại
if (pool_cnt == 3'd4) begin
  pool_cnt <= 3'd0;  pool_write_r <= 1'b1;           // strobe ghi @ mẫu 5
end else pool_cnt <= pool_cnt + 3'd1;

cp_pool.v:39–49 (bộ so sánh cực đại trượt, gate bằng relu_v && compute_en_in).

# 6. Bộ nhớ ping-pong (double buffering) trên M10K

Đặc trưng giữa các lớp lưu trong bộ đệm ping-pong (double buffering): 2 bank × 8 kênh × 512 × 8 bit, hiện thực bằng 16 khối M10K riêng (8 kênh × 2 bank). Một bank được đọc (Ping) trong khi bank kia được ghi (Pong); tín hiệu bank_sel hoán vai sau mỗi lớp. Kỹ thuật ping-pong che độ trễ truy xuất bộ nhớ giữa các lớp và là chuẩn mực cho accelerator CNN trên FPGA [27]. Bộ nhớ đọc đồng bộ 1 chu kỳ, dùng khuôn suy ra M10K chuẩn của Quartus [31]:

wire [7:0] we_a = bank_sel ? we : 8'h00;   // bank_sel chọn Pong
wire [7:0] we_b = bank_sel ? 8'h00 : we;
always @(posedge clk) begin               // khuôn suy ra M10K
  if (we_a[0]) mem_a_ch0[wr_addr] <= din[0*8 +: 8];  // ghi đồng bộ
  rd_a_ch0 <= mem_a_ch0[rd_addr];                    // đọc đồng bộ 1 cy
end

ping_pong_sram.v:57–65. Input SRAM (2500×8b) cùng khuôn suy ra M10K.

# 7. GAP, FC và Argmax trong miền số nguyên

Sau 4 khối, mỗi kênh còn 4 mẫu. Global Average Pooling (GAP) [10] cộng 4 vị trí rồi chia 4 — vì 4 là luỹ thừa của hai, phép chia thành cắt bit sum[9:2] (làm tròn xuống). Sau ReLU của Conv4 mọi giá trị không âm nên không cần bão hoà; bộ tích luỹ GAP rộng 10 bit (tối đa 4 × 127 = 508):

| gj=⌊t=03pj[t]4⌋=sum[9:2] | (9) |
| --- | --- |

Lớp FC (8→4) dùng 4 bộ nhân song song, gieo sẵn bias INT32 vào bộ tích luỹ (bias-seeded) để cộng bias “miễn phí” trong vòng lặp MAC; vì nb = 0 nên không tái co giãn, logit giữ nguyên độ chính xác (argmax bất biến với tỉ lệ):

| zi=bi+j=07gj·wi,j, i=0..3 | (10) |
| --- | --- |

Argmax chọn lớp có logit lớn nhất bằng một bộ so sánh cực đại tuần tự trên 4 logit, hoà giải trường hợp bằng nhau về chỉ số nhỏ nhất (dùng phép so sánh chặt >):

| ŷ=argmax0≤i≤3zi | (11) |
| --- | --- |

// GAP: chia 4 = cắt bit (làm tròn xuống)
gap_reg[ch_i] <= $signed(gap_acc[ch_i][9:2]);
// FC: nhân có dấu, tích luỹ (bias gieo sẵn, nb=0)
fc_prod[k_i] <= $signed(fc_gap_pipe) * $signed(fc_w[{k_i[1:0], fc_w_idx}]);
// Argmax: so sánh cực đại tuần tự, ties → chỉ số nhỏ nhất
2'd1: if ($signed(fc_acc[1]) > $signed(argmax_max)) argmax_idx <= 2'b01;

gap_unit.v:87 · fc_unit.v:108–109 · argmax_unit.v:50.

# 8. Khối điều khiển FSM thống nhất

Toàn pipeline do một máy trạng thái hữu hạn (FSM) kiểu Moore điều khiển, với các trạng thái IDLE → LOAD_INPUT → CONV1..4 → GAP_FC → DONE cùng các trạng thái con GAP/FC/Argmax [30]. Hằng số topology mỗi lớp được nhúng cứng (bản ROM): IN_CH = {1,4,4,8}, IN_LEN = {2500,500,100,20}, nb = {8,6,6,7}, cp_en = {0F,0F,FF,FF}, ReLU chỉ Conv4. FSM đảo bank_sel mỗi lần chuyển lớp và mồi (prefetch) 5 nấc dịch cửa sổ trước khi bật tính toán:

function [3:0] cfg_in_ch_of; input [1:0] li;   // IN_CH per layer
  case (li) 2'd0: =4'd1; 2'd1: =4'd4; 2'd2: =4'd4; default: =4'd8; endcase
function [3:0] cfg_nb_of;    input [1:0] li;   // nb per layer
  case (li) 2'd0: =4'd8; 2'd1: =4'd6; 2'd2: =4'd6; default: =4'd7; endcase
assign shift_en = (a == in_ch - 4'd1);         // hết kênh vào → dịch

cnn_controller.v:69–80,88 (hằng topology Chapman + điều kiện dịch).

# 9. Ngân sách chu kỳ và pipeline

Nhờ kiến trúc time-multiplexed xác định, độ trễ suy luận là hằng số đo được: 5216 chu kỳ ≈ 52,16 µs @ 100 MHz cho cả ba mẫu kiểm chứng. Phân rã theo lớp khớp phép tính FSM: Conv1 (2500) + Conv2 (2000) + Conv3 (400) + Conv4 (160) + GAP/FC/Argmax (22) + chuyển tiếp ≈ 5082 + 134 = 5216. Pipeline CP-block hiệu dụng 5 tầng (mux_s1 → nhân → 3 tầng cây cộng), khớp chuỗi trễ điều khiển a_d5 để bộ tích luỹ cập nhật đúng cửa sổ:

| Lớp | Chu kỳ (xấp xỉ) |
| --- | --- |
| Conv1 (2500 vị trí × 1 kênh) | 2500 |
| Conv2 (500 × 4) | 2000 |
| Conv3 (100 × 4) | 400 |
| Conv4 (20 × 8) | 160 |
| GAP + FC + Argmax | 22 |
| Chuyển tiếp giữa lớp | ≈134 |
| Tổng | 5216 (≈ 52,16 µs @ 100 MHz) |

Bảng 2. Phân rã ngân sách chu kỳ, khớp latency đo thật trong mô phỏng testbench (deterministic cho mọi mẫu).

Chuỗi số nguyên xác định này là tiền đề cho khung kiểm chứng bit-exact ở chương tiếp theo: mọi checkpoint trung gian trên phần cứng trùng khớp từng bit với golden phần mềm (21/21). Chương sau trình bày tổng hợp Quartus (tài nguyên, Fmax), đo năng lượng (PowerPlay) và triển khai trên bo mạch DE10-Standard.

# 10. Luận cứ lựa chọn kiến trúc và tài liệu dẫn chứng

Mỗi quyết định thiết kế RTL ở trên không tuỳ tiện mà tựa vào các họ kiến trúc đã được thiết lập trong tài liệu. Việc phân loại accelerator CNN trên FPGA thành hai họ — streaming architecture (mỗi lớp phần cứng riêng) và single-computation-engine (một engine dùng chung) — theo khảo sát toolflow của Venieris và cộng sự [28] là khung lập luận chính. Đề tài chọn họ single-computation-engine (time-multiplexed), đối chứng với thiết kế fully-mapped của Liu và cộng sự [18] trên cùng thiết bị và cùng bài toán. Bảng 3 gắn mỗi quyết định với lý do và tài liệu dẫn chứng.

| Quyết định thiết kế | Lý do chọn | Dẫn chứng |
| --- | --- | --- |
| Engine dùng chung time-multiplexed (thay fully-mapped) | Tái sử dụng PE qua các lớp → tài nguyên ~10–15× nhỏ hơn; tiny-1D-CNN không cần thông lượng cao (ECG ~500 Hz) | [42] survey; [40] FINN; đối chứng [7] Liu |
| 8-PE song song theo kênh (không mảng systolic) | Conv4 có 8 kênh ra → 8 PE khớp tự nhiên; systolic 2-D lãng phí PE ở kênh ≤8 | [35] dataflow; [37] systolic (đối chứng) |
| Tích chập SRW / line-buffer streaming | Không đọc lại đầu vào cho mỗi vị trí ra; chuẩn mực conv streaming trên FPGA | [36] Zhang; [40] FINN streaming |
| Bộ đệm ping-pong (double buffering) M10K | Che độ trễ bộ nhớ giữa các lớp; đọc/ghi chồng lấp | [36] Zhang; [39] Cyclone V M10K |
| Tái co giãn power-of-2 bằng dịch bit (0 DSP) | Loại bộ nhân ở khâu rescale → ít DSP → ít dynamic power (hợp wearable) | [6] Lin; [30] Miyashita; [31] Nagel |
| Nạp trọng số lúc chạy + DSE 2 dataflow | Đổi dataset không recompile; khám phá không gian tài nguyên–tốc độ (8-PE vs SIMD-20) | [41] fpgaConvNet (DSE) |

Bảng 3. Ánh xạ mỗi quyết định kiến trúc RTL → lý do → tài liệu dẫn chứng. Cột dẫn chứng dùng số [n] khớp REFERENCES.md.

Tóm lại, kiến trúc RTL của đề tài là một hiện thực của họ single-computation-engine time-multiplexed [28], tối ưu cho tiny-1D-CNN wearable: footprint tối thiểu (đối chứng fully-mapped [18]), 8-PE khớp chiều kênh [35], tích chập streaming [36], và tái co giãn không-nhân theo power-of-2 [16][17]. Các số đo định lượng chứng minh cho từng lựa chọn (ALM 5% vs 51%, 52 µs, 0 DSP rescale) được trình bày ở chương tổng hợp và đánh giá.

Ghi chú: số trong ngoặc vuông [n] tham chiếu danh mục REFERENCES.md của luận văn ([18] Liu 2023 fully-mapped, [30] Palnitkar–Verilog, [16] Miyashita, [17] Nagel, [10] Network-in-Network/GAP, [26] Sze–DNN dataflow, [27] Zhang–FPGA CNN accelerator/line-buffer/ping-pong, [29] Hennessy–Patterson số học/pipeline, [31] Cyclone V Handbook, [28] Venieris–survey toolflow). Mọi đoạn mã và độ rộng bit lấy nguyên văn từ hardware/RTL/.