CHƯƠNG X. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHẦN MỀM

Mô hình CNN 1-D, thuật toán huấn luyện, nén và lượng tử hoá cho phân loại rối loạn nhịp tim từ ECG

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết của phần mềm: từ tín hiệu ECG và tiền xử lý dữ liệu, kiến trúc và thuật toán suy luận của mạng nơ-ron tích chập một chiều (1-D CNN), hàm mất mát – lan truyền ngược – bộ tối ưu, đến các kỹ thuật nén và lượng tử hoá số nguyên 8-bit theo luỹ thừa của hai. Các công thức được đánh số để tiện tham chiếu; mọi tham số và số liệu đều lấy trực tiếp từ mã nguồn của luận văn.

# 1. Tín hiệu ECG và tiền xử lý dữ liệu

Điện tâm đồ (ECG) ghi hoạt động điện của tim theo thời gian, là công cụ cơ bản để phát hiện rối loạn nhịp tim — nguyên nhân hàng đầu gây đột tử tim. Luận văn dùng cơ sở dữ liệu Chapman ECG [1] (10.646 bản ghi, 12 đạo trình, 500 Hz, 10 giây) và quy bài toán về phân loại 4 nhóm nhịp theo cách gộp nhãn của Zheng và cộng sự [1]: AFIB, GSVT, SB, SR. Tập Georgia [2] dùng cho đánh giá chuyển giao chéo dữ liệu.

Mỗi bản ghi qua ba bước tiền xử lý: (i) trích đạo trình II — đạo trình đơn phổ biến nhất để quan sát nhịp, phù hợp thiết bị đeo; (ii) hạ tần số 500→250 Hz, còn 2.500 mẫu/bản ghi; (iii) chuẩn hoá Z-score đưa tín hiệu về trung bình 0, phương sai đơn vị, khử khác biệt biên độ giữa các thiết bị:

| x̂n=xn−μσ+ε | (1) |
| --- | --- |

với μ, σ là trung bình và độ lệch chuẩn của đoạn tín hiệu, ε = 10⁻⁸ tránh chia 0. Chuẩn hoá Z-score ở đầu vào đưa tín hiệu về phân phối chuẩn ngay từ đầu, đây là một cơ sở để mô hình nông không cần lớp Batch Normalization bên trong (mục 3.5).

# 2. Mô hình CNN 1-D và thuật toán suy luận

## 2.1. Lý do chọn CNN 1-D

Tín hiệu ECG là chuỗi thời gian một chiều. Ba nhóm mô hình học sâu thường dùng cho ECG là CNN, mạng hồi quy (RNN/LSTM/GRU) và Transformer. Các khảo sát tổng quan cho thấy CNN là kỹ thuật trích đặc trưng chiếm ưu thế (~52% công trình) nhờ học đặc trưng hình thái cục bộ trực tiếp từ tín hiệu thô. Kiranyaz và cộng sự [3] là nền tảng cho CNN 1-D phân loại ECG thời gian thực, gộp trích đặc trưng và phân loại vào một mô hình; Hannun và cộng sự [4] chứng minh CNN 1-D sâu đạt độ chính xác ngang bác sĩ. So với RNN, CNN 1-D song song hoá cao hơn và ánh xạ phần cứng đơn giản hơn (chỉ nhân–cộng và so sánh), nên được chọn cho mục tiêu tăng tốc FPGA.

## 2.2. Kiến trúc mô hình đề xuất

Mô hình ECG_1DCNN sau khi nén gồm 4 khối Conv–Pool nối tiếp, Global Average Pooling (GAP) và một lớp Fully-Connected (FC). Số kênh chọn là luỹ thừa của hai (4, 4, 8, 8) để thuận cho ánh xạ phần cứng. Bảng 1 tóm tắt cấu trúc và kích thước tensor.

| Tầng | Kênh vào | Kênh ra | Kernel | Pool | ReLU | Độ dài ra | Tham số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 1 | 4 | 5 | /5 | Không | 500 | 24 |
| Conv2 | 4 | 4 | 5 | /5 | Không | 100 | 84 |
| Conv3 | 4 | 8 | 5 | /5 | Không | 20 | 168 |
| Conv4 | 8 | 8 | 5 | /5 | Có | 4 | 328 |
| GAP | 8 | 8 | — | /4 | — | 1 | 0 |
| FC | 8 | 4 | — | — | — | 1 | 36 |

Bảng 1. Kiến trúc ECG_1DCNN đã nén (đầu vào 2500 mẫu, đầu ra 4 lớp nhịp; tổng ~640 tham số). ReLU chỉ sau Conv4; số kênh là luỹ thừa của hai.

## 2.3. Thuật toán suy luận (forward)

Lan truyền tiến là chuỗi bốn khối tích chập–gộp giống nhau, kết thúc bằng GAP và một lớp tuyến tính. Mỗi lớp tích chập 1-D là phép tương quan chéo (cross-correlation) trượt kernel độ dài K=5 dọc trục thời gian; với vị trí đầu ra t và kênh ra j:

| yj[t]=bj+c=1Cink=0K−1wj,c[k]·xc[t+k−P] | (2) |
| --- | --- |

trong đó P=2 là padding (đệm 0 hai biên giữ độ dài), Cin là số kênh vào, bj là bias kênh ra. Nhờ padding “same”, độ dài chuỗi không đổi qua tích chập; việc giảm chiều do MaxPool đảm nhiệm. MaxPool 1-D cửa sổ và bước nhảy đều bằng 5 lấy cực đại trên từng cụm 5 mẫu, giảm độ dài 5 lần mỗi lớp (2500→500→100→20→4):

| pj[t]=max0≤k<5yj[5t+k] | (3) |
| --- | --- |

Sau bốn khối, mỗi kênh còn 4 mẫu. GAP nén mỗi kênh thành một số bằng trung bình trên trục thời gian, tạo vector đặc trưng độ dài bằng số kênh (8). Kỹ thuật GAP do Lin và cộng sự đề xuất trong Network-in-Network [34], ít tham số và ít quá khớp hơn Flatten — đây cũng là khác biệt kiến trúc so với thiết kế của Liu và cộng sự [18] (dùng Flatten):

| gj=14t=03pj[t] | (4) |
| --- | --- |

Vector đặc trưng qua lớp FC (8→4) cho 4 logit, rồi argmax chọn lớp có logit lớn nhất:

| zi=jWi,jgj+bi, ŷ=argmaxizi | (5) |
| --- | --- |

ReLU chỉ đặt sau Conv4 (trước FC) là lựa chọn có chủ đích: nhịp tim mang thông tin ở cả phần âm lẫn dương của tín hiệu, nên Conv1–3 không ReLU để không cắt biên độ âm; ReLU ở Conv4 tạo phi tuyến cuối cho bộ phân loại tuyến tính phía sau. Hàm ReLU chỉ là phép so sánh với 0, áp dụng trực tiếp lên số nguyên:

| ReLUx=0, nếu x≤0x, nếu x>0 | (6) |
| --- | --- |

# 3. Huấn luyện, nén và lượng tử hoá

## 3.1. Hàm mất mát

Mô hình huấn luyện có giám sát. Bốn logit được chuẩn hoá thành phân phối xác suất bằng softmax:

| pi=ezikezk | (7) |
| --- | --- |

Hàm mất mát là cross-entropy giữa phân phối dự đoán và nhãn thật one-hot. Với một mẫu có nhãn đúng là lớp c:

| L=−logpc=−zc+logiezi | (8) |
| --- | --- |

Hai bước softmax và cross-entropy được gộp trong nn.CrossEntropyLoss (nhận thẳng logit, ổn định số học); mất mát của batch là trung bình theo mẫu.

## 3.2. Lan truyền ngược (backpropagation)

Lan truyền ngược tính gradient của hàm mất mát theo mọi tham số bằng quy tắc chuỗi (chain rule), lan ngược từ FC qua GAP, các khối Conv–Pool về tới Conv1. Một tham số θ (ví dụ một trọng số của lớp tích chập) ảnh hưởng tới mất mát qua tất cả các phần tử đầu ra yⱼ[t] mà nó tham gia tính, nên gradient là tổng theo mọi kênh j và vị trí t:

| ∂L∂θ=j,t∂L∂yj[t]∂yj[t]∂θ | (9) |
| --- | --- |

Gradient tại đầu ra softmax có dạng đặc biệt gọn (đạo hàm của cross-entropy kết hợp softmax theo logit): bằng xác suất dự đoán trừ nhãn one-hot,

| ∂L∂zi=pi−yi | (10) |
| --- | --- |

với yi = 1 nếu i là nhãn đúng và 0 nếu ngược lại. Từ đây gradient tiếp tục lan qua FC, GAP, MaxPool (định tuyến gradient về vị trí đạt cực đại) và tích chập (tương quan chéo với gradient đầu ra). Một bước huấn luyện gồm bốn thao tác lặp trên từng batch:

for each batch (ecg, label):
    optimizer.zero_grad()      # xóa gradient tích lũy
    logits = model(ecg)        # lan truyền tiến (forward)
    loss   = CrossEntropy(logits, label)
    loss.backward()            # lan truyền ngược: tính dL/dθ
    optimizer.step()           # cập nhật tham số θ

## 3.3. Bộ tối ưu Adam

Bộ tối ưu là Adam (Adaptive Moment Estimation) [7] — kết hợp động lượng (moment bậc nhất) và tỉ lệ học thích nghi theo từng tham số (moment bậc hai), hội tụ nhanh và ít nhạy với việc chọn tỉ lệ học hơn SGD thuần. Với mỗi tham số θ và gradient gt tại bước t, Adam duy trì hai trung bình trượt của gradient và bình phương gradient:

| mt=β1mt−1+1−β1gt, vt=β2vt−1+1−β2gt2 | (11) |
| --- | --- |

Do m và v khởi tạo bằng 0 nên bị lệch về 0 ở các bước đầu; Adam hiệu chỉnh độ lệch (bias-correction) rồi cập nhật tham số:

| m̂t=mt1−β1t, v̂t=vt1−β2t, θt=θt−1−ηm̂tv̂t+ϵ | (12) |
| --- | --- |

Cấu hình huấn luyện thực tế: hàm mất mát CrossEntropyLoss; bộ tối ưu Adam với β₁ = 0,9, β₂ = 0,999, ϵ = 10⁻⁸ (mặc định PyTorch), tỉ lệ học khởi đầu η = 10⁻³; lịch MultiStepLR giảm ×0,1 ở giữa quá trình (epoch 50) → tinh chỉnh ở 10⁻⁴; 100 epoch, batch size 128; chọn checkpoint theo val loss thấp nhất. Cùng công thức (Adam + CrossEntropy) được tái dùng ở giai đoạn fine-tune sau pruning và huấn luyện QAT, chỉ khác tỉ lệ học và số epoch.

## 3.4. Nén mô hình — cắt tỉa kênh có cấu trúc

Mô hình gốc (kênh 4-8-8-16, ~1244 tham số) được cắt tỉa xuống (4-4-8-8) bằng cách loại bỏ trọn các bộ lọc (kênh ra) ít quan trọng nhất. Cắt tỉa “có cấu trúc” giữ kết quả là CNN dày đặc, chạy thẳng trên phần cứng mà không cần hỗ trợ ma trận thưa — khác cắt tỉa trọng số rời rạc của Han và cộng sự [11] (theo Li và cộng sự [13]). Độ quan trọng mỗi kênh xếp hạng theo hai tiêu chí. Chuẩn L1 của bộ lọc [13]:

| IjL1=c,kwj,c[k] | (13) |
| --- | --- |

Điểm Taylor bậc nhất [12] ước lượng mức tăng mất mát nếu xoá kênh j, bằng tích của activation và gradient, lấy trung bình trên N mẫu — bám sát ảnh hưởng thật tới độ chính xác hơn chuẩn L1 thuần (đây là tiêu chí chính, L1 là dự phòng):

| IjTaylor=1Nnaj(n)·∂L∂aj(n) | (14) |
| --- | --- |

Sau khi cắt, mô hình được tinh chỉnh hai pha để phục hồi độ chính xác: pha 1 (30 epoch, lr=10⁻³) khôi phục nhanh, pha 2 (20 epoch, lr=10⁻⁴) tinh chỉnh. Kết quả: tham số giảm từ ~1244 xuống 640, độ chính xác gần như không đổi (~94%). Việc dùng GAP [10] và pruning cũng đóng vai trò điều chuẩn thay cho Dropout [9] (không dùng).

## 3.5. Về việc không dùng Batch Normalization

Batch Normalization [8] gần như là mặc định trong CNN hiện đại để ổn định huấn luyện mạng sâu, nhưng mô hình đề xuất KHÔNG dùng, vì hai lý do: (i) hệ số co giãn theo kênh của BatchNorm là số thực bất kỳ; khi gộp (fold) vào tích chập để chạy trên phần cứng số nguyên, nó không thể biểu diễn bằng một phép dịch bit luỹ thừa hai, do đó phá vỡ tính bit-exact của đường lượng tử hoá (mục 4); (ii) mạng chỉ có 4 lớp và tín hiệu đã chuẩn hoá Z-score ở đầu vào nên lợi ích của BatchNorm là không đáng kể. Thiết kế fully-mapped của Liu và cộng sự [18] cũng không dùng BatchNorm — cùng triết lý thiết kế hướng phần cứng số nguyên.

# 4. Lượng tử hoá số nguyên 8-bit theo luỹ thừa của hai

## 4.1. Bối cảnh và nguồn gốc

Lượng tử hoá chuyển tham số và kích hoạt dấu phẩy động thành số nguyên bit thấp, giảm bộ nhớ và cho phép tính bằng số học nguyên. INT8 là mức phổ biến nhất, cân bằng mất mát độ chính xác và chi phí phần cứng [17]. Luận văn dùng lượng tử theo luỹ thừa của hai (power-of-two): tỉ lệ co giãn có dạng 2⁻ᵏ nên nhân/chia tỉ lệ trở thành phép dịch bit, loại bỏ bộ nhân ở khâu tái co giãn. Về liêm chính học thuật, kỹ thuật này KHÔNG phải đóng góp mới của luận văn hay của Liu [18]: nó bắt nguồn từ biểu diễn logarit của Miyashita và cộng sự [16] (2016), được hệ thống hoá trong Nagel và cộng sự [17] . Đóng góp của luận văn là khâu làm tròn nửa-lên (mục 4.4) và kiểm chứng bit-exact, không phải sơ đồ luỹ thừa hai.

## 4.2. Lượng tử hoá trọng số, đầu vào và chọn số bit dịch

Với mỗi tầng có tham số, trọng số w được lượng tử đối xứng theo tầng về INT8. Số bit dịch trọng số chọn theo giá trị tuyệt đối lớn nhất:

| w_shift=⌊log2127w⌋ | (15) |
| --- | --- |

| wint8=clamp⌊w·2w_shift⌉,−127,127 | (16) |
| --- | --- |

trong đó ⌊·⌉ là phép làm tròn về số nguyên gần nhất, còn clamp(·) là phép bão hoà về dải INT8 (định nghĩa ở công thức (22)). Đầu vào ECG (đã chuẩn hoá) lượng tử tương tự với hệ số dịch cố định input_shift = 2:

| xint8=clamp⌊x·2input_shift⌉,−127,127 | (17) |
| --- | --- |

## 4.3. Tích luỹ, cộng bias và tái co giãn

Sau khi lượng tử, tích chập số nguyên cho tích luỹ acc mà thang của nó bằng tích hai thang đầu vào và trọng số. Do đầu vào mỗi tầng (trừ Conv1) đã ở dải INT8 (thang 2⁰), số bit tái co giãn nb của mỗi tầng bằng:

| nbℓ=input_shift+w_shiftℓ, nếu ℓ = Conv1w_shiftℓ, nếu ℓ = Conv2, Conv3, Conv4 | (18) |
| --- | --- |

Một lớp tích chập có thể cho kết quả vượt phạm vi 8-bit, nên cần tái co giãn bằng dịch phải nb bit để đưa đầu ra về INT8. Bias được co giãn về cùng miền bộ tích luỹ trước khi cộng (lưu INT32 little-endian):

| bias_scaled=⌊bfloat·2nb⌉ | (19) |
| --- | --- |

| acc=convxint8,wint8+bias_scaled | (20) |
| --- | --- |

Bảng 2 liệt kê số bit dịch từng tầng (số đo trực tiếp từ mô hình đã huấn luyện). Riêng lớp FC có nb = 0 (không tái co giãn); bias của FC được co giãn theo 2^(w_shift_FC) thay vì 2^nb, để tương xứng với thang logit (Σ gᵢ tại thang 2⁰ nhân wᵢ tại thang 2^(w_shift_FC)).

| Tầng | nb (tái co giãn) | w_shift (trọng số) |
| --- | --- | --- |
| Conv1 | 8 | 6 |
| Conv2 | 6 | 6 |
| Conv3 | 6 | 6 |
| Conv4 | 7 | 7 |
| FC | 0 | 8 |

Bảng 2. Tham số dịch bit theo tầng (input_shift = 2), đo từ checkpoint QAT. FC có nb = 0 nên logit thô đưa thẳng vào Argmax.

## 4.4. Làm tròn nửa-lên (round-half-up) — đóng góp phương pháp

Khác biệt cốt lõi so với Liu và cộng sự [18] (dùng dịch phải số học = làm tròn xuống) là luận văn dùng làm tròn nửa-lên khi tái co giãn, rồi bão hoà về dải INT8:

| out=clamp⌊acc+2nb−12nb⌋,−127,127 | (21) |
| --- | --- |

trong đó ⌊·⌋ là phép làm tròn xuống (floor): việc cộng offset 2^(nb−1) trước khi floor chính là hiện thực của làm tròn nửa-lên (round-half-up) bằng số học dịch bit. Phép bão hoà clamp(·) về dải INT8 được định nghĩa dạng hàm phân nhánh:

| clampv,−127,127=−127, nếu v<−127v, nếu −127≤v≤127127, nếu v>127 | (22) |
| --- | --- |

Tương đương phép dịch bit số học có cộng bù làm tròn (không cần bộ nhân):

| round_half_upx=x+2nb−1≫nb | (23) |
| --- | --- |

Làm tròn nửa-lên không tốn thêm bộ nhân (chỉ một phép cộng và một phép dịch) nhưng đo được cải thiện +0,38% độ chính xác so với làm tròn xuống. Đây là một trong ba trụ đóng góp về lượng tử: (i) làm tròn nửa-lên thay làm tròn xuống; (ii) khảo sát tiêu biến có hệ thống power-of-two so với tỉ lệ tổng quát; (iii) kiểm chứng bit-exact với RTL.

## 4.5. Huấn luyện nhận biết lượng tử (QAT) và bộ ước lượng thẳng (STE)

Để mô hình thích nghi với sai số lượng tử, luận văn dùng huấn luyện nhận biết lượng tử (QAT) — sơ đồ hệ thống hoá bởi Jacob và cộng sự [14]. Trong forward, mỗi tensor trọng số/kích hoạt bị lượng-tử-rồi-giải-lượng-tử (fake quantization) để mạng “thấy” sai số ngay khi học:

| xq=clamp⌊xs⌉·s,−127,127 | (24) |
| --- | --- |

Phép round không khả vi, nên ở backward gradient được truyền thẳng qua khâu lượng tử bằng bộ ước lượng thẳng (Straight-Through Estimator, STE) của Bengio và cộng sự [15] (đạo hàm xấp xỉ bằng 1):

| forward: xq; backward: ∂xq∂x≈1 | (25) |
| --- | --- |

Tỉ lệ s mỗi tầng học bằng trung bình trượt mũ (EMA) của biên độ lớn nhất qua các batch, ổn định hơn lấy max tức thời; sau warmup, s được “đóng băng” để hội tụ ổn định. Sau QAT, mô hình chuyển sang suy luận số nguyên thuần và đánh giá lại; kết quả trùng khớp mô phỏng INT8, xác nhận đường lượng tử là bit-exact. Khảo sát cho thấy QAT không bắt buộc: PTQ power-of-two cũng đạt độ chính xác cao, QAT chỉ nhỉnh ~0,3%.

## 4.6. GAP và FC trong miền số nguyên

Trên phần cứng, GAP dùng chia nguyên làm tròn xuống: tổng 4 giá trị chia 4 tương đương dịch phải 2 bit (sau ReLU của Conv4 mọi giá trị không âm). Lớp FC có nb = 0 nên không tái co giãn: logit INT32 thô đưa thẳng vào Argmax. Nhờ vậy toàn bộ đường suy luận là số nguyên, không có phép dấu phẩy động nào trên phần cứng.

# 5. Pipeline mô hình end-to-end: từ phần mềm sang phần cứng

Toàn bộ phần mềm được tổ chức thành một pipeline tuần tự đưa mô hình từ một CNN float32 đầy đủ về các tệp trọng số số nguyên và tham chiếu vàng (golden reference) mà phần cứng RTL nạp và đối chiếu. Đây là cầu nối trực tiếp sang chương thiết kế phần cứng: mỗi giai đoạn sinh ra một hiện vật (artifact) cụ thể được phần cứng tiêu thụ.

## 5.1. Các giai đoạn của pipeline

Huấn luyện float32 (train.py): CNN gốc (kênh 4-8-8-16, 1244 tham số) huấn luyện bằng Adam + CrossEntropy → checkpoint best_model.pth.

Nén — cắt tỉa + tinh chỉnh (prune_finetune.py): xếp hạng kênh bằng Taylor bậc nhất (dự phòng chuẩn L1), cắt xuống (4-4-8-8), tinh chỉnh hai pha → best_model_pruned.pth (640 tham số).

Huấn luyện nhận biết lượng tử (quantization/qat_int8.py): QAT power-of-two với STE + scale EMA; hiệu chỉnh (calibrate) w_shift, nb, input_shift → model_qat_int8.pth (94,65% bit-exact).

Xuất trọng số (export_weights_int8.py): đóng gói trọng số INT8 và bias INT32 thành các tệp .hex/.mem theo đúng bố cục ROM mà RTL đọc bằng $readmemh.

Sinh tham chiếu vàng (generate_golden.py): chạy suy luận INT8 trên các mẫu ECG thật, xuất kích hoạt trung gian tại từng tầng thành tệp .mem để RTL đối chiếu bit-exact.

Kiểm chứng RTL (chương sau): testbench nạp .hex/.mem, chạy mô phỏng và so sánh từng checkpoint với golden — đạt 21/21 khớp bit-exact.

## 5.2. Định dạng trọng số cho phần cứng

Bước xuất trọng số tạo cầu nối định dạng giữa mô hình PyTorch và ROM Verilog. Mỗi lớp tích chập được đóng gói 5 tap/từ (40 bit), địa chỉ theo thứ tự kênh-ra rồi kênh-vào; bias lưu INT32 little-endian; trọng số FC theo hàng kênh-ra. Bảng 4 tóm tắt các hiện vật chính.

| Hiện vật (tệp) | Nội dung | Bên tiêu thụ (RTL) |
| --- | --- | --- |
| conv1..4_w.hex | Trọng số INT8 đóng gói 40b/từ | cp_engine.v ($readmemh) |
| conv_bias.hex | Bias INT32 little-endian | cp_engine.v (b_store) |
| fc_weights.hex | Trọng số FC INT8 (kênh-ra) | gap_fc_argmax.v |
| nb_shifts.mem | Số bit dịch nb theo tầng | bộ tái co giãn |
| golden *.mem | 7 checkpoint/mẫu (input→pool→gap→logit) | testbench đối chiếu |

Bảng 4. Các hiện vật phần mềm sinh ra và bên tiêu thụ phía phần cứng. Tổng cộng 580 trọng số INT8; golden gồm 7 checkpoint mỗi mẫu × 3 mẫu = 21 điểm bit-exact.

## 5.3. Chuỗi checkpoint bit-exact

Bảy checkpoint được trích tại các mốc quan trọng của đường suy luận, tạo thành bộ tham chiếu để chương kiểm chứng chứng minh phần mềm và phần cứng cho kết quả trùng khớp từng bit:

input_int8 (2500) → after_pool1 (4×500) → after_pool2 (4×100) → after_pool3 (8×20) → after_pool4 (8×4) → after_gap (8) → logits_fc (4). Sáu checkpoint đầu là INT8, logit cuối là INT32.

Nhờ toàn bộ đường suy luận (mục 2–4) chỉ dùng số nguyên và làm tròn nửa-lên xác định, mọi checkpoint đều tái lập chính xác trên phần cứng — đây là tiền đề cho khung kiểm chứng bit-exact trình bày ở chương tiếp theo.

# 6. Tóm tắt kết quả phần mềm

Bảng 3 tổng hợp độ chính xác các biến thể mô hình trên tập kiểm tra Chapman. Điểm mấu chốt: mô hình INT8 power-of-two làm tròn nửa-lên đạt độ chính xác gần trùng với bản dấu phẩy động, đồng thời loại bỏ hoàn toàn bộ nhân ở khâu tái co giãn — nền tảng cho hiệu quả năng lượng khi triển khai FPGA.

| Mô hình | Số tham số | Độ chính xác | F1-macro |
| --- | --- | --- | --- |
| Float32 gốc | 1244 | ~94,8% | — |
| Đã nén (float32) | 640 | ~92% | — |
| QAT-INT8 (đánh giá float) | 640 | 94,84% | — |
| QAT-INT8 round-half-up (bit-exact) | 640 | 94,65% | 0,9396 |

Bảng 3. Kết quả phần mềm trên tập kiểm tra Chapman. Mô hình lượng tử bit-exact giữ độ chính xác tương đương bản dấu phẩy động.

Mọi số liệu và kỹ thuật trong chương này lấy trực tiếp từ mã nguồn phần mềm của luận văn (huấn luyện, cắt tỉa, lượng tử hoá) và đối chiếu với danh mục tài liệu tham khảo. Chương tiếp theo trình bày cách hiện thực đường suy luận số nguyên này trên FPGA sao cho trùng khớp từng bit với mô phỏng phần mềm.

Ghi chú: số trong ngoặc vuông [n] tham chiếu danh mục REFERENCES.md của luận văn (ví dụ [1] Chapman, [14] Jacob-QAT, [11] Han-pruning, [18] Liu 2023, [7] Adam, [8] BatchNorm, [9] Dropout, [15] STE, [3] Kiranyaz, [4] Hannun, [16] Miyashita, [17] Nagel, [12] Molchanov, [13] Li, [10] Network-in-Network/GAP).