CHƯƠNG 3:	THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG CNN

Chương này trình bày quá trình thiết kế và hiện thực hệ thống tăng tốc mạng nơ-ron tích chập phân loại rối loạn nhịp tim, đi từ mô hình phần mềm tới lõi phần cứng và lớp giao tiếp với máy tính. Nội dung được chia thành ba phần tương ứng ba giai đoạn của quy trình thiết kế: quy trình xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình bằng PyTorch, kết thúc bằng lượng tử hóa và trích xuất bộ trọng số INT8 (Mục 3.1); thiết kế kiến trúc phần cứng của lõi tăng tốc bằng ngôn ngữ Verilog, gồm khối tích chập–gộp, khối engine song song, khối phân loại đầu ra và khối điều khiển (Mục 3.2); và tích hợp lõi với bus Avalon-Memory Mapped cùng cầu nối JTAG-to-Avalon để điều khiển từ máy tính (Mục 3.3).

Hình 3.1. Quy trình thiết kế tổng thể từ mô hình phần mềm đến demo trên FPGA.

┌──────────────── PHẦN MỀM (PyTorch) ─────────────────┐

│  Dữ liệu ECG    →  Huấn luyện   →  Cắt tỉa kênh      │

│  (Mục 3.1.1)       (Mục 3.1.2)     có cấu trúc       │

│        ↓                                             │

│  Lượng tử hóa INT8  →  Trích xuất trọng số           │

│  power-of-2 QAT        flat_weights / *.hex          │

│  (Mục 3.1.3)           (Mục 3.1.4)                   │

└───────────────────────┬─────────────────────────────┘

│  trọng số INT8 + bias INT32

▼

┌──────────────── PHẦN CỨNG (Verilog) ────────────────┐

│  convolution-pool  →  engine  →  gap-fc-argmax       │

│  (3.2.1)      (3.2.2)       (3.2.3)                  │

│           cnn_controller + bộ nhớ (3.2.4)            │

└───────────────────────┬─────────────────────────────┘

│  lõi ecg_core

▼

┌──────────────── TÍCH HỢP HỆ THỐNG ──────────────────┐

│  Avalon-MM wrapper (3.3.1)                           │

│  JTAG-to-Avalon + System Console → DE10 (3.3.2)      │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

3.1.	QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Giai đoạn phần mềm có mục tiêu tạo ra một bộ trọng số INT8 nhỏ gọn, đủ chính xác và có định dạng phù hợp để nạp trực tiếp vào phần cứng. Quy trình gồm bốn bước tuần tự trình bày ở Hình 3.2, tương ứng bốn tiểu mục tiếp theo.

Hình 3.2. Quy trình phần mềm bốn bước, từ dữ liệu thô đến bộ trọng số nạp phần cứng.

Dữ liệu ECG 12 chuyển đạo, 500 Hz, định dạng WFDB

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 3.1.1  Xử lý dữ liệu                        │

│   chuyển đạo II · lấy mẫu lại · Z-score     │

│   ánh xạ 4 nhóm nhịp · chia 70/15/15        │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 3.1.2  Huấn luyện + cắt tỉa kênh            │

│   số thực 32 bit (1.244 tham số) → cắt tỉa  │

│   → 640 tham số → tinh chỉnh 2 pha          │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 3.1.3  Lượng tử hóa INT8                    │

│   power-of-2 QAT · round-half-up            │

│   w_shift, nb, input_shift theo tầng        │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 3.1.4  Trích xuất trọng số                  │

│   đóng gói 40-bit · bias INT32              │

│   conv1..4_w.hex, conv_bias.hex, fc_*.hex   │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

▼

Nạp vào ROM phần cứng (Mục 3.2)

3.1.1.	Xử lý dữ liệu

Tập dữ liệu huấn luyện và đánh giá chính là Chapman [1], gồm các bản ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo, thời lượng 10 giây, tần số lấy mẫu 500 Hz, được gán nhãn nhịp ở cấp độ bản ghi theo mã SNOMED-CT. Tên đầy đủ và nguồn gốc của tập dữ liệu đã được trình bày ở Mục 2.1.3.

Các mã nhịp chi tiết trong dữ liệu gốc được gộp về bốn nhóm nhịp đích đã định nghĩa ở Chương 2. Quy tắc gộp dựa trên bản chất điện sinh lý của từng nhóm, trình bày ở Bảng 3.1. Quy tắc này được giữ nhất quán cho cả tập kiểm tra chéo dùng ở Chương 4, nhằm bảo đảm nhãn đồng nhất giữa các nguồn dữ liệu — điều kiện tiên quyết để so sánh có ý nghĩa.

Bảng 3.1. Quy tắc ánh xạ mã nhịp về bốn nhóm nhịp đích.

| Nhóm đích | Mã nhịp gốc được gộp | Bản chất |
| --- | --- | --- |
| AFIB | Rung nhĩ, cuồng nhĩ | Mất sóng P, khoảng RR không đều |
| GSVT | Nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh nhĩ, AVNRT, AVRT | Nhịp nhanh trên thất, tần số tim cao |
| SB | Nhịp chậm xoang | Tần số tim thấp, hình thái xoang |
| SR | Nhịp xoang, nhịp xoang không đều | Nhịp xoang bình thường |

Từ bản ghi 12 chuyển đạo, chỉ trích xuất chuyển đạo II làm đầu vào đơn kênh theo lập luận đã trình bày ở Chương 2. Tín hiệu sau đó đi qua hai bước tiền xử lý:

– Bước 1: Lấy mẫu lại 500 → 250 Hz, đưa cửa sổ 10 giây từ 5000 mẫu xuống còn 2500 mẫu.

– Bước 2: Chuẩn hóa Z-score theo từng bản ghi, đưa mọi bản ghi về cùng thang biên độ.

Dữ liệu được chia theo tỉ lệ 70/15/15 cho ba tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra, theo nguyên tắc độc lập bệnh nhân: các bản ghi của cùng một bệnh nhân không xuất hiện đồng thời ở hai tập khác nhau. Nguyên tắc này ngăn hiện tượng rò rỉ thông tin làm độ chính xác báo cáo bị thổi phồng, và phản ánh đúng kịch bản triển khai thực tế nơi mô hình gặp bệnh nhân chưa từng thấy. Số lượng bản ghi của từng tập cho ở Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Phân chia tập dữ liệu.

| Tập | Số bản ghi | Tỉ lệ | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Huấn luyện | 23.198 | 70 % | Cập nhật trọng số |
| Kiểm định | 4.972 | 15 % | Chọn mô hình tốt nhất, dừng sớm |
| Kiểm tra | 4.973 | 15 % | Đánh giá cuối cùng, không dùng khi huấn luyện |
| Tổng | 33.143 | 100 % |  |

3.1.2.	Huấn luyện mô hình

Mô hình là một mạng nơ-ron tích chập một chiều gồm bốn tầng tích chập nối tiếp, mỗi tầng theo sau bởi một tầng gộp cực đại, rồi kết thúc bằng gộp trung bình toàn cục và một tầng kết nối đầy đủ. Kiến trúc ban đầu, khi chưa cắt tỉa, có cấu hình kênh (4, 8, 8, 16) và tổng cộng 1.244 tham số, trình bày ở Hình 3.3.

Hình 3.3. Kiến trúc mô hình CNN trước khi cắt tỉa (1.244 tham số).

Mô hình được huấn luyện với trọng số biểu diễn bằng số thực dấu phẩy động 32 bit, dùng hàm mất mát entropy chéo và bộ tối ưu Adam. Mỗi vòng lặp huấn luyện gồm bốn bước:

– Bước 1: Lan truyền thuận — đưa một lô dữ liệu qua mạng để tính đầu ra dự đoán.

– Bước 2: Tính mất mát — so đầu ra dự đoán với nhãn thật bằng hàm entropy chéo.

– Bước 3: Lan truyền ngược — tính đạo hàm của hàm mất mát theo từng trọng số.

– Bước 4: Cập nhật trọng số — bộ tối ưu Adam điều chỉnh trọng số theo hướng giảm mất mát.

Sau mỗi vòng lặp, mô hình được đánh giá trên tập kiểm định và chỉ trọng số cho độ chính xác kiểm định cao nhất mới được lưu lại, nhằm tránh chọn phải mô hình đã học thuộc tập huấn luyện.

Mô hình vừa huấn luyện còn dư thừa so với nhu cầu triển khai trên FPGA. Để thu nhỏ, khóa luận áp dụng cắt tỉa kênh có cấu trúc: loại bỏ trọn vẹn những bộ lọc kém quan trọng thay vì đặt lẻ từng trọng số về 0 như cắt tỉa phi cấu trúc. Sự phân biệt này có ý nghĩa quyết định với phần cứng — chỉ cắt tỉa có cấu trúc mới thực sự thu nhỏ kích thước tensor, do đó mới giảm được số bộ nhân và dung lượng bộ nhớ; cắt tỉa phi cấu trúc chỉ tạo ra ma trận thưa mà phần cứng vẫn phải cấp đủ tài nguyên để xử lý.

Tiêu chí đánh giá độ quan trọng của mỗi bộ lọc là chuẩn L1 (L1-norm) [13], tức tổng trị tuyệt đối của toàn bộ trọng số trong bộ lọc. Bộ lọc có chuẩn L1 nhỏ đóng góp yếu vào đặc trưng đầu ra nên được loại trước. Các bước thực hiện:

– Bước 1: Tính chuẩn L1 của từng bộ lọc trong mỗi tầng tích chập.

– Bước 2: Xếp hạng các bộ lọc theo chuẩn L1 giảm dần.

– Bước 3: Giữ lại số bộ lọc mong muốn, loại phần còn lại cùng toàn bộ kênh liên quan.

Bảng 3.2 tổng hợp số kênh trước và sau khi cắt tỉa.

Bảng 3.3. Số kênh mỗi tầng trước và sau cắt tỉa có cấu trúc.

| Tầng | Kênh ra ban đầu | Kênh ra sau cắt tỉa | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 4 | 4 | Giữ nguyên |
| Conv2 | 8 | 4 | Loại 4 bộ lọc có chuẩn L1 nhỏ nhất |
| Conv3 | 8 | 8 | Giữ nguyên |
| Conv4 | 16 | 8 | Loại 8 bộ lọc có chuẩn L1 nhỏ nhất |
| FC | 16 đầu vào | 8 đầu vào | Thu hẹp theo Conv4 |

Việc cắt tỉa làm mất một phần thông tin đã học nên độ chính xác giảm tạm thời. Mô hình do đó được tinh chỉnh lại theo hai pha với tốc độ học giảm dần:

– Pha 1: 30 vòng lặp, tốc độ học 10⁻³ — phục hồi nhanh sau cắt tỉa.

– Pha 2: 20 vòng lặp, tốc độ học 10⁻⁴ — tinh chỉnh mịn, hội tụ ổn định.

Kết quả là mô hình có cấu hình kênh (4, 4, 8, 8) với 640 tham số, giảm 48,6 % so với ban đầu; đây chính là cấu hình được hiện thực trên phần cứng, trình bày ở Hình 3.4 và Bảng 3.3.

Hình 3.4. Kiến trúc mô hình CNN sau cắt tỉa (640 tham số) — cấu hình triển khai phần cứng.

Bảng 3.4. Cấu hình các tầng và biến đổi kích thước dữ liệu của mô hình sau cắt tỉa.

| Tầng | Kênh vào | Kênh ra | Nhân chập | Đệm | Gộp | ReLU | Kích thước vào | Kích thước ra | Tham số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 1 | 4 | 5 | 2 | /5 | Không | 1 × 2500 | 4 × 500 | 24 |
| Conv2 | 4 | 4 | 5 | 2 | /5 | Không | 4 × 500 | 4 × 100 | 84 |
| Conv3 | 4 | 8 | 5 | 2 | /5 | Không | 4 × 100 | 8 × 20 | 168 |
| Conv4 | 8 | 8 | 5 | 2 | /5 | Có | 8 × 20 | 8 × 4 | 328 |
| GAP | 8 | 8 | — | — | /4 | — | 8 × 4 | 8 × 1 | 0 |
| FC | 8 | 4 | — | — | — | — | 8 | 4 | 36 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |

Số tham số của mỗi tầng tích chập tính theo công thức (kênh vào × kênh ra × K) + kênh ra, ví dụ Conv4 có 8 × 8 × 5 + 8 = 328 tham số.

3.1.3.	Lượng tử hoá trọng số

Mô hình sau cắt tỉa được chuyển từ biểu diễn số thực sang số nguyên có dấu 8 bit (INT8) theo phương pháp lượng tử hóa nhận biết huấn luyện với thang lũy thừa của hai (power-of-2 quantization-aware training). Lượng tử hóa biểu diễn một tensor số thực bằng số nguyên 8 bit kèm một hệ số tỉ lệ. Khi hệ số tỉ lệ bị ràng buộc về dạng lũy thừa của hai, phép nhân với hệ số tỉ lệ suy biến thành phép dịch bit — trên FPGA chỉ là việc nối lại dây giữa các bit, gần như không tốn tài nguyên, trong khi thang tổng quát cần một khối DSP cho mỗi phép nhân. Đây là toàn bộ động lực của phương pháp.

Hệ số dịch bit của mỗi tensor được chọn theo giá trị tuyệt đối lớn nhất của tensor đó:

shift_bits = ⌊ log₂ ( 127 / abs_max ) ⌋	(3.1)

trong đó abs_max là trị tuyệt đối lớn nhất của tensor và 127 là giá trị lớn nhất biểu diễn được bằng INT8 có dấu. Công thức chọn lũy thừa của hai lớn nhất sao cho tensor sau khi nhân thang vẫn không vượt quá 127, tức không bị bão hòa; hàm lấy phần nguyên dưới bảo đảm hệ số là số nguyên — điều kiện để phép nhân thang trở thành dịch bit.

Đường ống số học INT8 được hiện thực đồng nhất giữa mô hình Python và mạch phần cứng, gồm bốn bước sau.

Bước 1 — Lượng tử đầu vào. Tín hiệu điện tâm đồ đã chuẩn hóa Z-score được nhân thang 2^input_shift rồi làm tròn và chặn biên về dải INT8:

x_int8 = clamp ( round ( x · 2^input_shift ) , −127, 127 )	(3.2)

Bước 2 — Lượng tử trọng số. Mỗi tầng có hệ số dịch bit riêng, tính theo (3.1) trên chính tensor trọng số của tầng đó:

w_int8 = clamp ( round ( w · 2^w_shift ) , −127, 127 )	(3.3)

Bước 3 — Tích chập và cộng bias. Tích của hai số INT8 được cộng dồn trong bộ tích lũy 32 bit, sau đó cộng thêm bias đã nhân thang:

acc = Σ ( x_int8 · w_int8 ) + bias_scaled	(3.4)

Bước 4 — Tái tỉ lệ. Kết quả tích lũy 32 bit được đưa trở lại dải INT8 để làm đầu vào cho tầng kế tiếp:

out = clamp ( round_half_up ( acc / 2^nb ) , −127, 127 )	(3.5)

Tái tỉ lệ là bước bắt buộc vì mỗi phép nhân hai số 8 bit cho tích 16 bit, và việc cộng dồn năm tích qua nhiều kênh vào tiếp tục nới rộng bề rộng lên tới 32 bit. Nếu giữ nguyên bề rộng này, tầng kế tiếp sẽ phải dùng bộ nhân 32 bit và bộ nhớ 32 bit cho mỗi điểm dữ liệu, làm chi phí phần cứng tăng bùng nổ. Tái tỉ lệ nén kết quả về đúng 8 bit, nhờ đó mọi tầng dùng chung một loại bộ nhân và một loại bộ nhớ.

Ba hệ số input_shift, w_shift và nb không độc lập với nhau mà bị ràng buộc bởi chính phép nhân ở (3.4). Đầu vào mang thang 2^input_shift, trọng số mang thang 2^w_shift, nên tích lũy acc mang thang bằng tích của hai thang đó, tức 2^(input_shift + w_shift).

Bias được nhân thang theo công thức bias_scaled = round ( b · 2^nb ) và lưu ở dạng INT32. Bias phải mang đúng thang của bộ tích lũy — chứ không phải thang trọng số — thì phép cộng ở (3.4) mới hợp lệ về đơn vị. Đây là cách làm chuẩn trong các sơ đồ lượng tử hóa số nguyên [14][17]. Các giá trị cụ thể của w_shift và nb sau khi hiệu chỉnh trên tập huấn luyện cho ở Bảng 3.4.

Bảng 3.5. Tham số lượng tử hóa power-of-2 theo từng tầng.

| Tầng | w_shift (thang trọng số) | nb (số bit tái tỉ lệ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 6 | 8 | nb = input_shift + w_shift = 2 + 6 |
| Conv2 | 7 | 7 | Đầu vào đã ở dải INT8 nên nb = w_shift |
| Conv3 | 6 | 6 | Đầu vào đã ở dải INT8 nên nb = w_shift |
| Conv4 | 7 | 7 | Đầu vào đã ở dải INT8 nên nb = w_shift |
| FC | 7 | 0 | Không tái tỉ lệ |

Điểm khác biệt thứ hai so với các thiết kế dịch bit trước đây, điển hình là thiết kế của Liu [18] vốn cắt bỏ phần thập phân, là phép tái tỉ lệ ở đây dùng làm tròn tới số nguyên gần nhất thay vì làm tròn xuống. Phép làm tròn được hiện thực bằng cách cộng thêm nửa đơn vị của bit bị dịch trước khi dịch:

round_half_up ( acc ) = ( acc + 2^(nb−1) ) ≫ nb	(3.7)

Lý do nằm ở bản chất của phép dịch phải số học: nó luôn làm tròn về phía âm vô cùng, nên sai số làm tròn không phân bố đối xứng quanh 0 mà lệch hẳn về một phía, tạo độ chệch hệ thống cho mọi giá trị đi qua tầng. Với mạng bốn tầng nối tiếp, độ chệch này cộng dồn và làm sai lệch đáng kể đầu ra cuối. Khi cộng thêm 2^(nb−1) — đúng bằng một nửa đơn vị bị dịch bỏ — giá trị nào có phần dư từ một nửa trở lên sẽ được đẩy lên số nguyên kế tiếp, nhờ đó sai số phân bố đối xứng quanh 0 và độ chệch tích lũy bị triệt tiêu. Cải tiến này không tốn thêm bộ nhân vì 2^(nb−1) là hằng số biết trước ở thời điểm tổng hợp, nên phép cộng thêm chỉ là một phép cộng số nguyên thông thường.

Mục này chỉ trình bày phương pháp; các số liệu so sánh định lượng giữa thang lũy thừa của hai và thang tổng quát, cũng như giữa hai quy tắc làm tròn, được báo cáo ở Chương 4.

3.1.4.	Trích xuất trọng số

Bước cuối của giai đoạn phần mềm là chuyển bộ trọng số và bias thành các tệp văn bản dạng thập lục phân theo đúng bố cục mà phần cứng nạp vào.

Với các tầng tích chập, trọng số được sắp xếp theo thứ tự kênh ra ở ngoài, kênh vào ở trong, và năm trọng số của một cặp (kênh ra, kênh vào) được đóng gói thành một từ 40 bit gồm năm byte. Cách sắp xếp này khớp với cấu trúc phần cứng: mỗi khối tính toán phụ trách một kênh đầu ra, và mỗi chu kỳ nó cần đúng năm trọng số của một kênh vào, tức đúng một từ 40 bit đọc được trong một lần truy cập. Bảng 3.6 liệt kê các tệp trọng số thực tế.

Bảng 3.6. Các tệp trọng số nạp vào bộ nhớ chỉ đọc của phần cứng.

| Tệp | Số từ | Độ rộng | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| conv1_w.hex | 4 | 40 bit | 4 kênh ra × 1 kênh vào, mỗi từ 5 trọng số |
| conv2_w.hex | 16 | 40 bit | 4 kênh ra × 4 kênh vào |
| conv3_w.hex | 32 | 40 bit | 8 kênh ra × 4 kênh vào |
| conv4_w.hex | 64 | 40 bit | 8 kênh ra × 8 kênh vào |
| conv_bias.hex | 32 | 32 bit | Bias INT32, địa chỉ = kênh ra × 4 + chỉ số tầng |
| fc_weights.hex | 32 | 8 bit | Trọng số FC, địa chỉ = kênh ra × 8 + đầu vào |
| fc_bias.hex | 4 | 32 bit | Bias FC INT32, đã nhân thang 2^w_shift |

Cách đóng gói 40 bit tiết kiệm đáng kể so với việc lưu phẳng từng byte một, đồng thời loại bỏ nhu cầu ghép byte trong lúc chạy.

Trọng số của tầng kết nối đầy đủ được lưu theo kênh ra làm hàng, gồm 4 hàng × 8 cột, phục vụ vòng nhân–cộng tuần tự của khối phân loại đầu ra. Đến đây giai đoạn phần mềm hoàn tất: đầu ra là mô hình INT8 khớp bit với phần cứng cùng bộ trọng số đã định dạng sẵn để nạp.

3.2.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CNN

Lõi tăng tốc được thiết kế theo kiến trúc một engine tính toán dùng chung, chia sẻ theo thời gian. Thay vì trải cả bốn tầng tích chập ra bốn khối phần cứng riêng biệt, khóa luận dùng một khối engine gồm tám phần tử xử lý và tái sử dụng nó tuần tự cho cả bốn tầng, dưới sự điều phối của một máy trạng thái hữu hạn. Lựa chọn này phù hợp với một mô hình rất nhỏ chỉ 640 tham số: nếu trải toàn bộ, phần cứng dành cho Conv1 (chỉ một kênh vào) sẽ nằm không trong phần lớn thời gian, gây lãng phí; trong khi tái sử dụng engine giữ diện tích thấp mà vẫn đạt độ trễ đủ nhanh cho ứng dụng theo dõi liên tục.

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống lõi tăng tốc mạng CNN.

Máy tính chủ ──Avalon-MM──► Input RAM (2500 × 8 bit)

│  (chỉ Conv1 đọc từ đây)

▼

┌────────────────────────────────────────┐

│        CP-Engine  (Mục 3.2.2)          │

│   8 × convolution-pool unit song song  │

│   cửa sổ thanh ghi trượt + kho trọng số│

│   K = 5, đệm 2, gộp cực đại /5         │

└───────┬────────────────────▲───────────┘

│ ghi (Pong)         │ đọc (Ping)

▼                    │

┌────────────────────────────┴───────────┐

│   Ping-Pong RAM — 2 băng × 8 kênh     │

└───────┬────────────────────────────────┘

│  sau Conv4

▼

┌────────────────────────────────────────┐

│   gap-fc-argmax unit  (Mục 3.2.3)      │

└───────┬────────────────────────────────┘

▼

result[1:0]  — lớp dự đoán 0..3

cnn_controller (Mục 3.2.4) điều phối toàn bộ đường đi trên

Bảng 3.7 liệt kê các module phần cứng đã hiện thực cùng vai trò và vị trí trình bày.

Bảng 3.7. Danh sách module RTL của lõi tăng tốc.

| Module | Vai trò | Trình bày ở |
| --- | --- | --- |
| cp_mac | Năm bộ nhân và cây cộng ba tầng, cho ra tổng tích chập | 3.2.1 |
| cp_accumulate_rescale | Tích lũy đa kênh, cộng bias, tái tỉ lệ, bão hòa, ReLU | 3.2.1 |
| cp_pool | Gộp cực đại cửa sổ 5 | 3.2.1 |
| cp_block | Bọc ba khối trên thành một kênh đầu ra hoàn chỉnh | 3.2.1 |
| cp_engine | Tám convolution-pool unit song song, cửa sổ trượt, kho trọng số | 3.2.2 |
| gap_unit / fc_unit / argmax_unit | Gộp trung bình, kết nối đầy đủ, tìm cực đại | 3.2.3 |
| cnn_controller | Máy trạng thái điều phối toàn hệ thống | 3.2.4 |
| ping_pong_sram | Bộ đệm bản đồ đặc trưng liên tầng, hai băng | 3.2.4 |
| input_sram | Bộ nhớ đầu vào 2500 × 8 bit | 3.2.4 |
| ecg_core | Bọc toàn bộ lõi tính toán, độc lập với bus | 3.2.5 |

3.2.1.	Thiết kế khối convolution-pool unit

Khối convolution-pool unit là đơn vị tính toán cơ sở của toàn hệ thống, phụ trách đúng một kênh đầu ra. Mỗi nhịp đồng hồ, khối nhận vào một cửa sổ 5 mẫu dữ liệu và 5 trọng số tương ứng, thực hiện phép tích chập một chiều, tái tỉ lệ kết quả về dải INT8, rồi gộp cực đại. Về mặt cấu trúc, khối được tách thành ba khối con nhằm tăng tính rõ ràng và thuận tiện cho kiểm chứng riêng lẻ, việc tách này thuần túy về cấu trúc và không làm thay đổi hành vi số học. Ba khối con gồm cp_mac phụ trách nhân và cộng cây, cp_accumulate_rescale phụ trách tích lũy cùng tái tỉ lệ, và cp_pool phụ trách gộp cực đại.

Hình 3.6. Sơ đồ khối convolution-pool unit và ba khối con.

┌──────────── convolution-pool unit ────────────┐

│                                               │

x_in[39:0] ──────►│ ┌─────────────┐                               │

(5 mẫu × 8b)      │ │   cp_mac    │  S1: 5 bộ nhân 8×8            │

│ │   S1 – S4   │  S2–S4: cây cộng 3 tầng       │

w[39:0] ─────────►│ └──────┬──────┘                               │

(5 trọng số × 8b) │        │ tree_out[19:0]                       │

│        ▼                                       │

bias_in[31:0] ───►│ ┌──────────────────────┐                      │

a_in[3:0] ───────►│ │ cp_accumulate_rescale│ S5   : tích lũy      │

in_ch[3:0] ──────►│ │      S5 – S8         │ S_b  : chốt kết quả  │

nb[3:0] ─────────►│ │                      │ S6   : dịch >>> nb   │

relu_en ─────────►│ │                      │ S7   : bão hòa       │

compute_en_in ───►│ └──────┬───────────────┘ S8   : ReLU          │

│        │ relu_out[7:0], relu_v                │

│        ▼                                       │

│ ┌─────────────┐                               │

pool_rst ────────►│ │   cp_pool   │  S9: gộp cực đại cửa sổ 5     │

│ └──────┬──────┘                               │

└────────┼──────────────────────────────────────┘

▼

pool_write, pool_out[7:0]  → Ping-Pong RAM

Giao diện cổng của khối cho ở Bảng 3.8.

Bảng 3.8. Giao diện cổng của khối convolution-pool unit.

| Cổng | Hướng | Rộng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | vào | 1 | Xung nhịp hệ thống |
| rst | vào | 1 | Tín hiệu khởi động lại, tích cực mức cao |
| x_in | vào | 40 | Năm mẫu của cửa sổ, đóng gói 5 × 8 bit |
| w | vào | 40 | Năm trọng số, đóng gói 5 × 8 bit |
| bias_in | vào | 32 | Bias INT32 đã nhân thang |
| a_in | vào | 4 | Bộ đếm kênh vào, đã trễ 5 nhịp |
| in_ch | vào | 4 | Số kênh vào của tầng hiện tại |
| compute_en_in | vào | 1 | Cho phép đường ống hoạt động, đã trễ 5 nhịp |
| nb | vào | 4 | Số bit dịch khi tái tỉ lệ |
| relu_en | vào | 1 | Bật ReLU, chỉ bằng 1 ở Conv4 |
| pool_rst | vào | 1 | Xóa bộ đếm gộp khi chuyển tầng |
| pool_write | ra | 1 | Xung báo có giá trị gộp hợp lệ để ghi |
| pool_out | ra | 8 | Giá trị INT8 sau khi gộp cực đại |

Bên trong, khối tổ chức theo một đường ống nhiều tầng, mỗi tầng cách nhau bởi một lớp thanh ghi. Việc chia nhỏ như vậy rút ngắn đoạn mạch tổ hợp giữa hai thanh ghi liên tiếp, nhờ đó nâng được tần số hoạt động tối đa. Bảng 3.9 mô tả từng tầng.

Bảng 3.9. Các tầng đường ống của khối convolution-pool unit.

| Tầng | Khối con | Thao tác | Bề rộng dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | cp_mac | Năm phép nhân có dấu 8 × 8 bit | 16 bit |
| S2 | cp_mac | Cộng cặp: sum01 = p0 + p1, sum23 = p2 + p3 | 17 bit |
| S3 | cp_mac | Cộng tiếp: sum0123 = sum01 + sum23 | 18 bit |
| S4 | cp_mac | Cộng nhánh thứ năm, cho ra tree_out | 20 bit |
| S5 | cp_accumulate_rescale | Tích lũy đa kênh, gộp sẵn bias và hằng số làm tròn | 32 bit |
| S_bias | cp_accumulate_rescale | Trễ một nhịp rồi chốt giá trị tích lũy hoàn chỉnh | 32 bit |
| S6 | cp_accumulate_rescale | Dịch phải số học theo nb | 32 bit |
| S7 | cp_accumulate_rescale | Bão hòa về dải [−127, 127] | 8 bit |
| S8 | cp_accumulate_rescale | ReLU, chỉ tác dụng ở Conv4 | 8 bit |
| S9 | cp_pool | Gộp cực đại cửa sổ 5 | 8 bit |

Tầng S1 — phép nhân. Năm cặp mẫu và trọng số được nhân đồng thời bằng năm bộ nhân có dấu 8 × 8 bit cho kết quả 16 bit. Cả hai toán hạng đều ở dạng bù hai nên phép nhân là phép nhân có dấu.

Tầng S2 đến S4 — cây cộng. Năm tích được cộng dồn qua ba tầng có thanh ghi thay vì cộng tuần tự trong một nhịp. Kết quả tree_out là tổng tích chập của một vị trí đầu ra ứng với một kênh vào.

Tầng S5 — tích lũy đa kênh. Với các tầng có nhiều kênh vào là Conv2 đến Conv4, tổng tích chập của từng kênh vào phải được cộng dồn lại thành kết quả hoàn chỉnh. Việc này diễn ra qua đúng in_ch nhịp liên tiếp. Ở phần này bias và hằng số làm tròn được gộp thẳng vào số hạng khởi tạo của bộ tích lũy, thay vì cộng ở các tầng sau.

Phép biến đổi là khớp bit tuyệt đối với công thức gốc (acc + bias + round) >> nb nhờ tính kết hợp của phép cộng, và các biên giá trị đều nằm an toàn trong dải số nguyên có dấu 32 bit nên không có nguy cơ tràn.

Tầng S_bias — chốt kết quả. Tầng này không thực hiện phép cộng nào mà chỉ trễ tín hiệu báo hợp lệ thêm một nhịp rồi chốt lấy giá trị tích lũy.

Tầng S6 — dịch tái tỉ lệ. Giá trị 32 bit được dịch phải số học đúng nb bit. Vì hằng số làm tròn đã được gộp từ tầng S5.

Tầng S7 và S8 — bão hòa và ReLU. Kết quả sau khi dịch được kẹp về dải INT8 hợp lệ: giá trị lớn hơn 127 bị đặt thành 127, nhỏ hơn −127 bị đặt thành −127. Riêng ở Conv4, tầng S8 đặt các giá trị âm về 0 để hiện thực hàm ReLU; các tầng khác đi thẳng qua không đổi.

Tầng S9 — gộp cực đại. Khối cp_pool duy trì một bộ so sánh cùng một bộ đếm chạy từ 0 đến 4. Ở giá trị hợp lệ đầu tiên, giá trị được nạp thẳng vào thanh ghi cực đại; các giá trị sau chỉ cập nhật thanh ghi nếu lớn hơn giá trị đang giữ. Đến giá trị thứ năm, khối phát tín hiệu pool_write kèm kết quả rồi đặt lại bộ đếm. Bộ đếm được khóa bởi tín hiệu cho phép tính toán để không đếm nhầm các giá trị rác sinh ra trong pha mồi cửa sổ trượt.

3.2.2.	Thiết kế khối engine unit

Khối engine unit đặt tám khối convolution-pool unit chạy song song để tính đồng thời tám kênh đầu ra, và bao quanh chúng toàn bộ cơ chế cấp dữ liệu: cửa sổ thanh ghi trượt, bộ chọn nhánh, chuỗi trễ đồng bộ, kho trọng số và cổng ghi có chọn lọc. Đây là khối tiêu thụ phần lớn tài nguyên nhân của thiết kế, với tám kênh nhân năm bộ nhân mỗi kênh.

Hình 3.7. Sơ đồ khối engine unit.

┌──────────────── engine unit ─────────────────┐

input_sram_dout ─────►│ ┌────────────┐                                │

(Conv1)               │ │  đệm không │ pad_zero (trễ 1 nhịp)          │

ping_dout[63:0] ─────►│ │  hai đầu   │                                │

(Conv2–4, 8 kênh)     │ └─────┬──────┘                                │

│       ▼                                        │

│ ┌──────────────────────────┐                  │

shift_en ────────────►│ │  SRW × 8  (5 ô × 8 bit)  │  một cửa sổ      │

srw_rst ─────────────►│ │  cửa sổ thanh ghi trượt  │  cho mỗi kênh vào│

│ └─────────────┬────────────┘                  │

a[3:0] ──────────────►│      ┌────────▼────────┐                      │

│      │  MUX chọn kênh  │ đảo thứ tự nhánh     │

│      └────────┬────────┘                      │

│               ▼ mux_s1[39:0]                  │

│  ┌──────────────────────────────────────┐     │

layer_state ─────────►│  │ cp_weight_store  → w_packed[39:0] ×8 │     │

│  └──────────────────────────────────────┘     │

│               ▼                                │

│  ┌──────────────────────────────────────┐     │

a → a_d5 (5 tầng) ───►│  │  convolution-pool unit  × 8          │     │

in_ch → inch_d5      →│  │  (mỗi khối một kênh đầu ra)          │     │

compute_en → ce_d5   →│  └──────────────┬───────────────────────┘     │

│                 ▼                              │

cp_en[7:0] ──────────►│      pong_we = pool_write AND cp_en            │

└─────────────────┬──────────────────────────────┘

▼

pong_din[63:0], pong_we[7:0]

Giao diện cổng của khối cho ở Bảng 3.10.

Bảng 3.10. Giao diện cổng của khối engine unit.

| Cổng | Hướng | Rộng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| clk, rst | vào | 1 | Xung nhịp và tín hiệu khởi động lại |
| a | vào | 4 | Bộ đếm kênh vào, chạy từ 0 đến in_ch − 1 |
| in_ch | vào | 4 | Số kênh vào của tầng hiện tại |
| in_len | vào | 12 | Chiều dài chuỗi vào: 2500 / 500 / 100 / 20 |
| shift_en | vào | 1 | Lệnh trượt cửa sổ, bằng 1 khi a đạt giá trị cuối |
| srw_rst | vào | 1 | Xóa cửa sổ trượt khi chuyển tầng |
| compute_en | vào | 1 | Cho phép tính, bằng 0 trong pha mồi |
| nb | vào | 4 | Số bit dịch khi tái tỉ lệ của tầng |
| relu_en | vào | 1 | Bật ReLU, chỉ ở Conv4 |
| cp_en | vào | 8 | Mặt nạ đánh dấu kênh ra đang hoạt động |
| layer_state | vào | 3 | Tầng đang chạy, dùng chọn ROM trọng số |
| pool_rst | vào | 1 | Xóa bộ đếm gộp khi chuyển tầng |
| input_sram_dout | vào | 8 | Dữ liệu từ bộ nhớ đầu vào, chỉ Conv1 dùng |
| ping_dout | vào | 64 | Dữ liệu từ băng Ping, 8 kênh đóng gói |
| sram_rd_addr_in | vào | 12 | Vị trí đầu ra hiện tại từ bộ điều khiển |
| pong_din | ra | 64 | Dữ liệu ghi sang băng Pong, 8 kênh đóng gói |
| pong_we | ra | 8 | Cho phép ghi riêng cho từng kênh |
| sram_rd_addr | ra | 12 | Địa chỉ đọc gửi tới bộ nhớ |

Cửa sổ thanh ghi trượt. Mỗi kênh vào có một thanh ghi dịch gồm 5 ô, mỗi ô 8 bit. Dữ liệu chảy qua cửa sổ này theo từng nhịp: mỗi lần dịch, mẫu mới nhất vào ô 0 còn mẫu cũ nhất bị đẩy ra khỏi ô 4.

[ô4] ← [ô3] ← [ô2] ← [ô1] ← [ô0] ← mẫu mới từ bộ nhớ

cũ nhất                      mới nhất

Cơ chế này là mấu chốt để tiết kiệm băng thông bộ nhớ. Nếu tính tích chập theo cách trực tiếp, mỗi mẫu dữ liệu sẽ phải đọc lại năm lần vì nó tham gia vào năm cửa sổ đầu ra liên tiếp. Với cửa sổ trượt, mỗi mẫu chỉ được đọc đúng một lần rồi tự trượt qua cả năm vị trí, giảm số lần truy cập bộ nhớ xuống còn một phần năm. Hệ thống có tổng cộng tám cửa sổ trượt, đủ cho trường hợp nhiều kênh vào nhất là Conv4.

Bảng 3.11. Ánh xạ giữa ô vật lý của cửa sổ trượt và nhánh nhân chập.

| Nhánh nhân chập | Ô vật lý đọc | Mẫu tương ứng | Ghép với trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| k = 0 | ô 4 (cũ nhất) | x[t − 2] | w[0] |
| k = 1 | ô 3 | x[t − 1] | w[1] |
| k = 2 | ô 2 (giữa) | x[t] | w[2] |
| k = 3 | ô 1 | x[t + 1] | w[3] |
| k = 4 | ô 0 (mới nhất) | x[t + 2] | w[4] |

Đệm không ở hai đầu chuỗi. Phép tích chập với đệm 2 đòi hỏi hai vị trí đầu và hai vị trí cuối của chuỗi phải được coi như có giá trị 0. Phần cứng hiện thực bằng một tín hiệu báo đệm, bật lên khi địa chỉ đọc nằm ngoài vùng dữ liệu hợp lệ, tức nhỏ hơn 2 ở đầu chuỗi hoặc từ in_len + 2 trở đi ở cuối chuỗi. Khi tín hiệu này bật, ô nạp của cửa sổ trượt nhận giá trị 0 thay vì dữ liệu đọc từ bộ nhớ. Bảng 3.12 mô tả các trường hợp.

Bảng 3.12. Điều kiện phát sinh đệm không.

| Vùng | Điều kiện địa chỉ | Dữ liệu nạp vào cửa sổ | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu chuỗi | địa chỉ < 2 | 0 | Hai vị trí đệm trước mẫu đầu tiên |
| Vùng hợp lệ | 2 ≤ địa chỉ < in_len + 2 | dữ liệu từ bộ nhớ | Dữ liệu thật của chuỗi |
| Cuối chuỗi | địa chỉ ≥ in_len + 2 | 0 | Hai vị trí đệm sau mẫu cuối |

Tín hiệu báo đệm phải được ghi qua một tầng thanh ghi trước khi dùng, vì bộ nhớ trên FPGA có độ trễ đọc đồng bộ một nhịp: địa chỉ phát ra ở nhịp này thì dữ liệu mới về ở nhịp sau. Nếu dùng tín hiệu đệm ngay lập tức, nó sẽ tới sớm hơn dữ liệu đúng một nhịp và các giá trị 0 sẽ bị chèn lệch vị trí. Việc đệm cả ở cuối chuỗi cũng là bắt buộc: nếu thiếu, engine sẽ tiếp tục đọc các ô nhớ nằm ngoài vùng dữ liệu hợp lệ và đưa giá trị rác vào tính toán.

Lưu trữ trọng số. Ở bản thiết kế của khóa luận, trọng số được nạp sẵn vào bốn bộ nhớ ROM. Kho trọng số được đánh chỉ số theo tầng đang chạy và bộ đếm kênh, cho ra từ trọng số 40 bit đúng một nhịp trước khi khối nhân cần tới, khớp với thời điểm cửa sổ trượt cấp dữ liệu. Cấu trúc gồm một bộ chọn tổ hợp bốn lối vào theo tầng, tiếp theo là bộ chọn theo kênh vào, rồi một tầng thanh ghi. Do trọng số được nhúng cố định, kho này không có cổng ghi từ bus và cấu hình mạng là bất biến sau khi tổng hợp.

3.2.3.	Thiết kế khối gap-fc-argmax unit

Khối gap-fc-argmax unit thực hiện ba bước cuối của mạng: gộp trung bình toàn cục, tầng kết nối đầy đủ, và tìm lớp có logit lớn nhất. Khối hoạt động như một máy trạng thái con tuần tự, tổng cộng 22 nhịp kể từ khi Conv4 kết thúc. Về cấu trúc, khối gồm ba khối con là gap_unit, fc_unit và argmax_unit.

Hình 3.8. Sơ đồ khối gap-fc-argmax unit.

┌────────────── gap-fc-argmax unit ──────────────┐

ping_dout[63:0]─►│ ┌──────────────┐                               │

(đầu ra Conv4)   │ │  gap_unit    │ cộng 4 vị trí, chia 4          │

│ │  6 nhịp      │ gap = tổng >> 2                │

gap_step ───────►│ └──────┬───────┘                               │

│        │ gap_reg[8 kênh × 8 bit]               │

│        ▼                                        │

│ ┌──────────────┐                               │

fc_step ────────►│ │  fc_unit     │ 4 bộ nhân song song            │

│ │  10 + 1 nhịp │ nạp sẵn bias, cộng dồn 8 lần   │

│ └──────┬───────┘                               │

│        │ fc_acc[4 logit × 32 bit]              │

│        ▼                                        │

│ ┌──────────────┐                               │

argmax_step ────►│ │ argmax_unit  │ so sánh tuần tự 4 logit        │

│ │  4 nhịp      │                               │

│ └──────┬───────┘                               │

└────────┼───────────────────────────────────────┘

▼

result[1:0]  — lớp dự đoán

Phân bổ nhịp của khối cho ở Bảng 3.13, còn giao diện cổng ở Bảng 3.14.

Bảng 3.13. Phân bổ nhịp của khối gap-fc-argmax unit.

| Giai đoạn | Số nhịp | Thao tác |
| --- | --- | --- |
| GAP | 6 | Đọc và cộng dồn 4 vị trí của 8 kênh, rồi chia trung bình |
| FC | 10 | Nhân và cộng dồn 8 đầu vào cho 4 kênh ra |
| FC flush | 1 | Cộng nốt tích cuối còn nằm trong đường ống |
| Argmax | 4 | So sánh tuần tự 4 logit |
| Done | 1 | Chốt kết quả và phát tín hiệu hoàn tất |
| Tổng | 22 |  |

Bảng 3.14. Giao diện cổng của khối gap-fc-argmax unit.

| Cổng | Hướng | Rộng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| clk, rst | vào | 1 | Xung nhịp và khởi động lại |
| fc_sub_state | vào | 3 | Trạng thái con: GAP / FC / flush / Argmax / Done |
| gap_step | vào | 4 | Bước đếm của giai đoạn GAP, 0..5 |
| fc_step | vào | 4 | Bước đếm của giai đoạn FC, 0..9 |
| argmax_step | vào | 2 | Bước đếm của giai đoạn Argmax, 0..3 |
| ping_dout | vào | 64 | Đầu ra Conv4 đọc từ băng Ping, 8 kênh đóng gói |
| gap_rd_addr | ra | 9 | Địa chỉ đọc gửi tới Ping-Pong RAM |
| result | ra | 2 | Chỉ số lớp có logit lớn nhất |

Gộp trung bình toàn cục. Với mỗi trong tám kênh, khối cộng dồn bốn giá trị đầu ra còn lại của Conv4 rồi lấy trung bình. Vì đầu vào của khối đã qua ReLU nên, phép chia trung bình chỉ cần hiện thực bằng phép dịch phải hai bit, tương đương chia 4 lấy phần nguyên dưới.

Tầng kết nối đầy đủ. Vector tám giá trị sau khi gộp trung bình được nhân với ma trận trọng số 4 × 8 để tạo ra bốn logit. Khối dùng bốn bộ nhân song song, mỗi bộ phụ trách một kênh ra, và duyệt tuần tự tám đầu vào theo một đường ống hai tầng: một nhịp chốt giá trị đầu vào, nhịp sau nhân, nhịp sau nữa cộng vào bộ tích lũy. Bias của tầng FC được nạp sẵn vào bộ tích lũy ngay ở bước đầu tiên, nhờ đó nó được cộng vào miễn phí trong quá trình tích lũy mà không cần một phép cộng riêng. Vì đường ống có độ trễ hai nhịp, tích cuối cùng vẫn còn nằm trong đường ống khi giai đoạn FC kết thúc, nên cần thêm một nhịp flush để cộng nốt — đây là lý do bảng phân bổ nhịp có dòng riêng cho bước này.

Tìm cực đại. Bốn logit được so sánh tuần tự qua bốn nhịp bằng một thanh ghi giữ giá trị lớn nhất và một thanh ghi giữ chỉ số tương ứng. Ở nhịp đầu, logit thứ 0 được nạp làm giá trị khởi đầu; ba nhịp sau, mỗi logit chỉ thay thế giá trị đang giữ nếu lớn hơn thực sự. Kết quả là chỉ số lớp dự đoán, đưa ra ở cổng result.

3.2.4.	Thiết kế khối điều khiển và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển là thành phần điều phối toàn bộ hoạt động của thiết kế. Nó được hiện thực bằng một máy trạng thái hữu hạn thống nhất, điều khiển tuần tự cả khối engine cho bốn tầng tích chập lẫn khối phân loại đầu ra, thay vì tách thành nhiều bộ điều khiển riêng. Cách gộp này giữ toàn bộ định thời tập trung ở một chỗ, nhờ đó dễ suy luận về tổng số nhịp và dễ kiểm chứng hơn nhiều so với việc phân tán logic điều khiển vào từng khối.

Hình 3.9. Giản đồ trạng thái của bộ điều khiển.

Máy trạng thái gồm tám trạng thái chính, mã hóa bằng 3 bit, mô tả ở Bảng 3.15.

Bảng 3.15. Các trạng thái của bộ điều khiển.

| Trạng thái | Mã | Vai trò | Điều kiện chuyển |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 0 | Chờ lệnh, tín hiệu busy bằng 0 | Nhận start → LOAD_INPUT |
| LOAD_INPUT | 1 | Nạp tham số Conv1, phát xung xóa cửa sổ và bộ đếm gộp | Chuyển ngay sang CONV1 ở nhịp sau |
| CONV1 | 2 | Tích chập tầng 1, đọc dữ liệu từ Input RAM | layer_done → CONV2 |
| CONV2 | 3 | Tích chập tầng 2, đọc từ Ping-Pong RAM | layer_done → CONV3 |
| CONV3 | 4 | Tích chập tầng 3 | layer_done → CONV4 |
| CONV4 | 5 | Tích chập tầng 4, có bật ReLU | layer_done → GAP_FC_S |
| GAP_FC_S | 6 | Gộp trung bình, kết nối đầy đủ và tìm cực đại | Hết trạng thái con → DONE_S |
| DONE_S | 7 | Chốt kết quả, phát xung done | Nhận start mới → LOAD_INPUT |

Hai bộ đếm lồng nhau. Trong các trạng thái tích chập, bộ điều khiển duy trì hai bộ đếm. Bộ đếm kênh vào a chạy từ 0 tới in_ch − 1 rồi quay vòng, còn bộ đếm vị trí đầu ra t đếm các vị trí dọc theo chuỗi. Mỗi khi a quay vòng, tức khi tín hiệu shift_en bật lên, thì t tăng một đơn vị và cửa sổ trượt dịch một nhịp. Cơ chế lồng nhau này bảo đảm engine dành đúng in_ch nhịp cho mỗi vị trí đầu ra, mỗi nhịp xử lý một kênh vào, khớp chính xác với cơ chế tích lũy đa kênh của khối tính toán đã trình bày ở Mục 3.2.1.

Tham số theo tầng. Bộ điều khiển phát ra toàn bộ tham số của tầng đang chạy — số kênh vào, chiều dài chuỗi vào và ra, số bit tái tỉ lệ, cờ bật ReLU và mặt nạ kênh ra — rồi nạp lại toàn bộ tại mỗi lần chuyển tầng. Ở bản thiết kế nạp một lần của khóa luận, các tham số này là hằng số cố định, hiện thực bằng các hàm tra cứu theo chỉ số tầng. Bảng 3.17 tổng hợp giá trị thực tế.

Bảng 3.17. Tham số điều khiển theo từng tầng.

| Tầng | in_ch | in_len | out_len | nb | relu_en | cp_en | Số kênh ra dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 1 | 2500 | 500 | 8 | 0 | 0x0F | 4 |
| Conv2 | 4 | 500 | 100 | 7 | 0 | 0x0F | 4 |
| Conv3 | 4 | 100 | 20 | 6 | 0 | 0xFF | 8 |
| Conv4 | 8 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0xFF | 8 |

Kết thúc tầng và đảo băng. Bộ điều khiển nhận biết một tầng đã xong qua điều kiện địa chỉ ghi đạt tới giá trị cuối cùng đồng thời có tín hiệu ghi, tức khi giá trị gộp cuối cùng của tầng vừa được ghi ra. Tại nhịp này, bộ điều khiển thực hiện đồng thời bốn việc: nạp tham số của tầng kế tiếp; đặt lại các bộ đếm kênh, vị trí, địa chỉ ghi và bộ đếm mồi về 0; phát xung xóa cửa sổ trượt cùng bộ đếm gộp; và đảo vai trò hai băng nhớ bằng cách lật tín hiệu chọn băng, khiến băng vừa được ghi trở thành băng đọc của tầng sau. Riêng khi Conv4 kết thúc, thay vì chuyển sang một tầng tích chập mới, máy trạng thái chuyển sang trạng thái phân loại đầu ra và khởi động trạng thái con đầu tiên.

Điều phối phân loại đầu ra bằng năm trạng thái con. Trạng thái GAP_FC_S không phải một khối đơn nhất mà bên trong chứa một máy trạng thái con năm bước, mỗi bước chạy đúng số nhịp đã định, tổng cộng 22 nhịp khớp với Bảng 3.13. Chi tiết ở Bảng 3.18.

Bảng 3.18. Năm trạng thái con của giai đoạn phân loại đầu ra.

| Trạng thái con | Số nhịp | Bộ đếm điều khiển | Điều kiện chuyển tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP_SUB | 6 | gap_step đếm 0 → 5 | gap_step = 5 → FC_SUB |
| FC_SUB | 10 | fc_step đếm 0 → 9 | fc_step = 9 → FC_FLUSH_S |
| FC_FLUSH_S | 1 |  | Chuyển ngay → ARGMAX_SUB |
| ARGMAX_SUB | 4 | argmax_step đếm 0 → 3 | argmax_step = 3 → DONE_SUB |
| DONE_SUB | 1 | — | Chốt result, phát done, chuyển sang DONE_S |

Việc gộp điều phối hậu xử lý vào chính bộ điều khiển chung, thay vì đặt một máy trạng thái riêng bên trong khối phân loại, giúp khối đó thuần túy chỉ còn phần đường dữ liệu. Toàn bộ định thời nằm tập trung một chỗ nên dễ kiểm chứng và dễ tính tổng số nhịp của một lượt suy luận.

Ngoài ra, ở trạng thái DONE_S bộ điều khiển giữ nguyên kết quả nhưng vẫn chấp nhận một xung start mới để quay lại nạp đầu vào mà không cần khởi động lại toàn hệ thống. Nhờ vậy có thể chạy liên tiếp nhiều cửa sổ điện tâm đồ trong kịch bản theo dõi dòng liên tục mà không mất chu kỳ khởi tạo giữa các lượt.

Bộ nhớ Ping-Pong. Bộ nhớ đệm giữa các tầng gồm hai băng, mỗi băng chứa 8 kênh × 512 ô × 8 bit. Con số 512 là do 500 giá trị thực tế được làm tròn lên cho vừa chế độ hoạt động của khối nhớ M10K trên Cyclone V. Nguyên lý hoạt động là đệm kép: trong khi tầng hiện tại đọc dữ liệu từ băng thứ nhất thì nó ghi kết quả sang băng thứ hai; tại mỗi lần chuyển tầng, vai trò hai băng đảo cho nhau. Cổng đọc là đồng bộ với độ trễ một nhịp, còn cổng ghi có tín hiệu cho phép riêng cho từng kênh. Bộ chọn băng ở đầu ra là mạch tổ hợp đặt sau thanh ghi dữ liệu đọc, chỉ tốn một mức logic nên không ảnh hưởng đường tới hạn.

Bộ nhớ đầu vào. Bộ nhớ này lưu một cửa sổ điện tâm đồ gồm 2500 × 8 bit, hiện thực dạng hai cổng đơn giản: một cổng ghi đầu vào và một cổng đọc đồng bộ độ trễ một nhịp dành cho engine unit. Dữ liệu vào đây trước khi phát lệnh bắt đầu. Chỉ Conv1 đọc trực tiếp từ bộ nhớ này, còn Conv2 đến Conv4 đọc từ bộ nhớ Ping-Pong.

Bảng 3.19 tổng hợp tổ chức bộ nhớ trên toàn hệ thống.

Bảng 3.19. Tổ chức bộ nhớ trên chip.

| Bộ nhớ | Kích thước | Kiểu cổng | Ánh xạ | Bên đọc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input RAM | 2500 × 8 bit | Hai cổng đơn giản | M10K | Conv1 |
| Ping-Pong RAM | 2 × 8 kênh × 512 × 8 bit | Đọc / ghi song song | 16 × M10K | L+1; GAP |
| ROM trọng số | 116 từ × 40 bit | Đọc đồng bộ | Mảng thanh ghi | engine unit |
| ROM bias | 32 × 32 bit | Đọc đồng bộ | MLAB | engine unit |
| ROM trọng số FC | 32 × 8 bit | Đọc tổ hợp | Mảng thanh ghi | fc_unit |

3.2.5.	Luồng dữ liệu của hệ thống mạng CNN

Chuỗi 2500 mẫu điện tâm đồ đã lượng tử hóa vào bộ nhớ đầu vào rồi phát xung bắt đầu; máy trạng thái chuyển từ chờ sang nạp đầu vào rồi vào Conv1. Ở Conv1, engine đọc tuần tự từ bộ nhớ đầu vào qua cửa sổ trượt, tính bốn kênh ra, gộp cực đại và ghi 500 giá trị cho mỗi kênh sang một băng Ping-Pong; vì tầng này chỉ có một kênh vào nên mỗi vị trí đầu ra hoàn tất trong đúng một nhịp. Ba tầng tiếp theo đọc bản đồ đặc trưng của tầng trước từ băng Ping, tích lũy qua nhiều kênh vào, tái tỉ lệ, gộp cực đại rồi ghi sang băng còn lại, với chiều dài chuỗi thu gọn dần. Sau Conv4, khối phân loại đầu ra gộp trung bình tám kênh, tính bốn logit và tìm lớp lớn nhất. Cuối cùng máy trạng thái phát xung hoàn tất và chốt kết quả để máy tính chủ đọc qua bus.

Hình 3.10. Luồng dữ liệu qua bốn tầng tích chập và sự đảo vai trò hai băng nhớ.

Đặc điểm quan trọng của luồng dữ liệu này là tính cố định hoàn toàn: bộ điều khiển là máy trạng thái với số bước xác định trước, không có nhánh nào phụ thuộc vào giá trị dữ liệu, nên mọi mẫu đầu vào đều tốn đúng cùng một số nhịp. Đây là tính chất rất có lợi cho ứng dụng theo dõi thời gian thực vì thời gian đáp ứng được bảo đảm chặt chứ không chỉ ở mức trung bình. Bảng 3.20 phân tích số nhịp của từng giai đoạn.

Bảng 3.20. Phân tích số nhịp của một lượt suy luận.

| Giai đoạn | Cách tính | Số nhịp |
| --- | --- | --- |
| Conv1 | 1 kênh vào × 2500 vị trí | 2.500 |
| Conv2 | 4 kênh vào × 500 vị trí | 2.000 |
| Conv3 | 4 kênh vào × 100 vị trí | 400 |
| Conv4 | 8 kênh vào × 20 vị trí | 160 |
| Mồi cửa sổ trượt | 5 nhịp dịch × số kênh vào, cộng cho cả 4 tầng | 85 |
| GAP / FC / Argmax | cố định theo Bảng 3.13 | 22 |
| Xả đường ống và chuyển trạng thái | độ trễ đường ống ở mỗi lần chuyển tầng | 49 |
| Tổng |  | 5.216 |

3.3.	TÍCH HỢP GIAO TIẾP VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

Lõi tính toán được thiết kế độc lập với bus nên bản thân nó chưa thể giao tiếp với máy tính. Để chạy được trên board, cần thêm hai lớp: một lớp bao đóng vai bộ chuyển đổi giao thức bus, và một cầu nối vật lý giữa máy tính với FPGA.

3.3.1.	Tích hợp giao tiếp Avalon-MM Wrapper với lõi CNN

Module đỉnh của thiết kế là một lớp bao mỏng, chỉ gồm hai thành phần: bộ chuyển đổi bus và lõi tính toán, cùng với bộ nhớ đầu vào đặt ở lớp bao. Bộ chuyển đổi bus đảm nhiệm toàn bộ việc diễn dịch giao thức Avalon-MM thành các tín hiệu điều khiển riêng của lõi: địa chỉ nào ứng với việc nạp dữ liệu vào bộ nhớ, bit nào là lệnh bắt đầu, đọc ở đâu ra trạng thái và kết quả.

Bộ chuyển đổi bus với không gian địa chỉ 14 bit, chia thành hai vùng chức năng như Bảng 3.21.

Bảng 3.21. Bản đồ địa chỉ Avalon-MM của lõi tăng tốc.

| Địa chỉ (từ) | Loại | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0003 | Ghi | start | Phát lệnh chạy, đồng thời xóa cờ hoàn tất |
| 0x0004 | Đọc | status | Bit 0 = đang bận, bit 1 = đã hoàn tất |
| 0x0005 | Đọc | result | Lớp dự đoán, 2 bit |
| 0x1000 – 0x19C3 | Ghi | cửa sổ dữ liệu | Nạp nhanh 2500 mẫu, mỗi từ ghi ứng một byte |

Máy tính chủ ghi 2500 mẫu ECG vào cửa sổ dữ liệu (0x1000–0x19C3), mỗi từ ghi tương ứng một byte của bộ nhớ đầu vào. Tiếp theo, ghi bit start vào địa chỉ 0x0003 để khởi động một lượt suy luận; bộ điều khiển chuyển khỏi trạng thái chờ, lần lượt thực hiện bốn tầng tích chập rồi khối phân loại đầu ra, và phát xung done khi hoàn tất. Máy tính đọc lặp thanh ghi trạng thái 0x0004 cho tới khi bit hoàn tất bằng 1, rồi đọc lớp dự đoán tại địa chỉ 0x0005.

3.3.2.	Tích hợp hệ thống với IP JTAG-to-Avalon giao tiếp thông qua PC

Thiết kế được triển khai trên board sử dụng cầu nối JTAG-to-Avalon.

Hệ thống trên board được ghép bằng công cụ Platform Designer của Quartus. Hệ thống này gồm ba thành phần: lõi IP JTAG-to-Avalon đóng vai thiết bị chủ; các cầu nối xung nhịp và tín hiệu khởi động lại; và lõi tăng tốc đóng vai thiết bị tớ, có giao diện Avalon-MM nối trực tiếp tới thiết bị chủ ngay bên trong hệ thống.

Hình 3.11. Kiến trúc tích hợp trên board với cầu nối JTAG-to-Avalon.

Trên máy tính, công cụ System Console đi kèm Quartus chạy một kịch bản điều khiển viết bằng ngôn ngữ Tcl, đóng vai máy tính chủ. Các bước thực hiện được trình bày ở Bảng 3.22.

Bảng 3.22. Các bước điều khiển hệ thống bằng kịch bản trên System Console.

| Bước | Thao tác | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nạp cấu hình | Nạp tệp .sof vào FPGA qua cáp USB-Blaster, kiểm tra kết nối JTAG |
| 2 | Mở kênh giao tiếp | Dò và mở thiết bị chủ JTAG-to-Avalon để có đường ghi/đọc bus |
| 3 | Nạp dữ liệu | Ghi 2500 mẫu của một bản ghi vào cửa sổ dữ liệu 0x1000 trở đi |
| 4 | Phát lệnh chạy | Ghi bit start vào địa chỉ 0x0003 |
| 5 | Chờ hoàn tất | Đọc lặp thanh ghi trạng thái 0x0004 tới khi bit hoàn tất bằng 1 |
| 6 | Đọc kết quả | Đọc lớp dự đoán tại địa chỉ 0x0005 |
| 7 | Lặp và đối chiếu | Lặp lại từ bước 3 cho toàn bộ tập kiểm tra, so với nhãn thật |

Đến đây hệ thống đã hoàn chỉnh từ mô hình phần mềm, qua lõi phần cứng, tới lớp giao tiếp với máy tính.